# 新能源汽车维修理论题库（790题）

# 一、单项选择

- 按我国的相关政策定义，（    ）不属于新能源汽车。

A. 纯电动汽车

B. 氢燃料电池汽车

C. 乙醇燃料汽车

D. 插电混合动力汽车

答案：C

- 下列哪项不属于串联混合动力的主要特点（    ）。

A. 发动机无法直接驱动车辆行驶

B. 传动机构与纯电动汽车相同，可以不选择多档位变速器

C. 布局相对其它混合类型简单灵活

D. 动力蓄电池容量相对其它混合类型小

答案：D

- 在对新能源汽车的高压系统部件维修过后，要检查外壳与车架的连接线安装接头没有污迹或锈迹，且连接稳固，这样做是因为(       )。

A.防止短路

B.保证等电位电阻值不超过标准值

C.为以后维修或保养提供合理标记

D.固定用电器壳体

答案：B

- 触电是指人体触及带电体时，电流对人体所造成的伤害。电流对人体的伤害是多方面的。根据伤害的性质不同，触电可分为（     ）。

- 电烙印和皮肤金属化两种

- 室扑和室颤两种

- 电伤和电击两种

- 二次伤害和烧伤两种

答案：C

- 在靠近运转的电机或者高压系统附近逗留时，可能会对人体佩戴的电子生命辅助系统造成负面影响甚至出现生命危险。不属于这类辅助系统的有（   ）。

- 心脏起搏器

- 人体胰岛素泵

- 健康手环

- 助听器

答案：C

- 系统在检测到高压互锁回路断路之后，将立即上报故障，断开高压回路电器连接，并激活（   ）。

- 主动放电

- 被动放电

- 安防防护

- 断电防护

答案：A

- 绝缘安全帽的有效期为（    ）个月。

- 12

- 24

- 30

- 36

答案：C

- 绝缘手套的有效期为（   ）个月。

- 12

- 18

- 24

- 36

答案：B

- 绝缘手套使用（     ）个月必须进行预防性试验。

- 3

- 6

- 9

- 12

答案：B

- 绝缘手套在使用前应进行（     ）来判断是否有砂眼。

- 耐压试验

- 充气试验

- 预防性试验

- 绝缘试验

答案：B

- 绝缘手套的长度应保证戴上后超过手腕(     )。

- 10mm

- 20mm

- 50mm

- 100mm

答案：C

- 护目镜的有效期为（    ）个月。

- 12

- 24

- 36

- 无有效期

答案：D

- 关于护目镜在新能源汽车维修中的使用场景，说法正确的是（     ）。

- 机舱盖下作业

- 车底作业

- 有可能产生强光电弧的情况下

- 全程佩戴

答案：D

- 绝缘鞋使用（   ）个月必须进行预防性试验。

- 3

- 6

- 9

- 12

答案：B

- 绝缘鞋的有效期为（    ）个月。

- 12

- 24

- 30

- 36

答案：B

- 绝缘工具的有效期为（   ）个月。

- 12

- 24

- 36

- 无有效期

答案：D

- 触电事故出现概率较高月份是(    )月。

- 1～2

- 2～3

- 6～9

- 11～12

答案：C

- 新能源车辆在出现大的碰撞事故后，建议静置（     ）h后再进行拆卸。

- 12

- 24

- 36

- 48

答案：D

- 关于   说法正确的是（    ）。

- 表示充电枪与车辆的连接状态

- 表示动力蓄电池点亮剩余低于30%

- 表示动力蓄电池点亮剩余低于10%

- 表示车辆正在充电

答案：A

- 关于   说法正确的是（     ）。

- 电池过热指示灯

- 电机过热指示灯

- 电池温度过低指示灯

- 电机温度过低指示灯

答案：B

- 关于       说法正确的是（   ）。

- 动力系统一级故障指示灯

- 动力系统二级故障指示灯

- 动力系统三级故障指示灯

- 动力系统四级故障指示灯

答案：B

- 关于 说法正确的是（   ）。

A.	动力系统一级故障指示灯

B.	动力系统二级故障指示灯

C.	动力系统三级故障指示灯

D.	动力系统四级故障指示灯

答案：A

- 关于 说法正确的是（     ）。

- 辅助电池故障指示灯

- 动力蓄电池故障指示灯

- 动力蓄电池断开指示灯

- 充电故障指示灯

答案：B

- 关于      说法正确的是（    ）。

- 防抱死故障指示灯

- 制动系统故障指示灯

- 转向故障指示灯

- 车身稳定系统故障指示灯

答案：C

- 制动能量回馈控制的首要条件是满足（    ）。

- 车速

- 电机转速

- 安全性能

- 室外温度

答案：C

- Ｂ级电压电路中电缆和线束的外皮应用（    ）加以区别。

A.红色

B.橙色

C.黄色

D.绿色

答案：B

- 绝缘测试仪的测量值是（   ）。

- 电压

- 电流

- 电阻

- 电位

答案：C

- 等电位测试仪的测量值是（   ）。

- 电压

- 电流

- 电阻

- 电位

答案：C

- 万用表在测量二极管导通档位测出的显示值（   ）。

- 电压

- 电流

- 电阻

- 电位

答案：A

- 如果通过遮栏或外壳提供触电防护，则Ｂ级带电部分应布置在外壳里或遮栏（    ），防止从任何方向上接近带电部分。

A.前

B.后

C.左

D.右

答案：B

- 磷酸铁锂电池的工作平台电压是（   ）。

- 3.2V

- 3.5V,

- 3.7V

- 4.2V

答案：A

- 三元电池的工作平台电压是（   ）。

- 3.2V

- 3.5V,

- 3.7V

- 4.2V

答案：C

- 在最大工作电压下，直流电路绝缘电阻应不小于（    ）Ω／Ｖ。

A.100

B.200

C.400

D.500

答案：A

- 在最大工作电压下，交流电路绝缘电阻应不小于（    ）Ω／Ｖ。

A.100

B.200

C.400

D.500

答案：D

- 车辆交流充电插座的绝缘电阻，包括充电时传导连接到电网的电路，当充电接口断开时应不小于（    ）ＭΩ。

A.1

B.10

C.100

D.1000

答案：A

- 用于防护与Ｂ级电压电路直接接触的外露可导电部分，例如，可导电外壳和遮栏，应传导连接到电平台，且满足以下（    ）要求：

A.外露可导电部分与电平台间的连接阻抗应不大于0.1Ω。

B.外露可导电部分与电平台间的连接阻抗应不大于0.2Ω。

C.外露可导电部分与电平台间的连接阻抗应不大于0.3Ω。

D.外露可导电部分与电平台间的连接阻抗应不大于0.4Ω。

答案：A

- 某车辆充电插座与车辆充电插头在断开时，车辆充电插座应至少满足以下（    ）种要求：

A.满足GB/T4208-2017中规定的IPXXB的防护等级要求并在0.5min的时间内，充电插座Ｂ级电压带电部分电压降低到不大于30V（AC）且不大于60V（DC）或电路存储的总能量小于0.2Ｊ。

B.满足GB/T4208-2017中规定的IPXXB的防护等级要求并在１min的时间内，充电插座Ｂ级电压带电部分电压降低到不大于30V（AC）且不大于60V（DC）或电路存储的总能量小于0.2Ｊ。

C.满足GB/T4208-2017中规定的IPXXB的防护等级要求并在2min的时间内，充电插座Ｂ级电压带电部分电压降低到不大于30V（AC）且不大于60V（DC）或电路存储的总能量小于0.2Ｊ。

D.满足GB/T4208-2017中规定的IPXXB的防护等级要求并在3min的时间内，充电插座Ｂ级电压带电部分电压降低到不大于30V（AC）且不大于60V（DC）或电路存储的总能量小于0.2Ｊ。

答案：B

- 对于燃料电池电动汽车，如下图中所示。若交流电路增加有附加防护，则组合电路至少满足（    ）Ω／Ｖ 的要求。

说明：１燃料电池系统；２动力蓄电池；３逆变器；４电平台；５交流电路。

A.100

B.200

C.400

D.500

答案：A

- 新能源汽车的维修属于高压电气作业，所以维修时需要（    ）

A.专业的监护人员

B.配备急救医生和救护车

C.不进行高压维修

D.具备有技师证书

答案：A

- 对于驱动系统电源接通和断开程序，车辆从驱动系统电源切断状态到“可行驶模式”应至少经过（    ）次有意识的不同动作，且至少有一个动作是踩下制动踏板。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

- 对于驱动系统电源接通和断开程序，从“可行驶模式”到驱动系统电源切断状态只需要（    ）个动作。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

- 整车控制系统当制动信号和加速信号同时发生时，应该（    ）。

- 优先响应加速信号

- 优先响应制动信号

- 两个信号同时响应

- 自动响应某一信号

答案：B

- 新能源汽车整车能量优化管理功能有助于（    ）。

- 提高车速

- 提高电机转速

- 延长续航里程

- 降低空调温度

答案：C

- （      ）的功能是为了达到信息共享和不产生协议冲突。

- OBC

- ECU

- 整车控制器

- 网关

答案：D

- 车载终端能够将车辆的部分运行数据信息通过（      ）的方式发送至监控平台。

- 无线通信

- 网线

- 双绞线

- 电信号

答案：A

- 动力蓄电池的SOH的含义是。（   ）

- 放电深度

- 剩余电量

- 健康指数

- 充放电倍率

答案：C

- 某动力蓄电池铭牌标注的能量是64kw/h，额定电压为320V，动力蓄电池的容量是 (     )

- 50A.h

- 100A.h

- 200A.h

- 500A.h

答案：C

- 一辆新能源汽车在出现碰撞事故，经过修理厂维修后，发现高压不能上电可能性最大的原因是（   ）。

- 绝缘故障

- 车载网络故障

- 低压蓄电池故障

- 动力蓄电池保护

答案：D

- 电动汽车最终通过（     ）实现电机调速控制。

- 变频调速

- 变极调速

- 变转差率调速

- 变扭矩调速

答案：A

- 关于新能源汽车采用永磁同步电机，说法正确的是（    ）。

- 电机尺寸小，重量轻

- 结构简单，可靠性好

- 饱和非线性，控制简单

- 转矩密度高，调速范围宽

答案：A

- 不属于电机控制系统的是（     ）。

- 压力传感器

- 电流传感器

- 温度传感器

- 旋转变压器

答案：A

- 新能源电动汽车的电机转差率S＜0时，说明电机在（    ）。

A.正常行驶

B.馈能

C.起步

D.溜车

答案：B

- 新能源电动汽车的电机转差率0＜S＜1时，说明电机在（    ）。

A.正常行驶

B.馈能

C.起步

D.溜车

答案：A

- 新能源电动汽车的电机转差率S=0时，说明电机在（    ）。

A.正常行驶

B.馈能

C.起步

D.溜车

答案：D

- 新能源电动汽车的电机转差率S＝1时，说明电机在（    ）。

A.正常行驶

B.馈能

C.起步

D.溜车

答案：C

- 电机中的温度传感器的作用是（    ）。

- 用以检测电机外壳温度

- 用来检测转子温度，防止永磁转子退磁

- 用来检测定子绕组温度，防止电机过热

- 用来检测电机控制器温度，防止控制器过热损坏

答案：C

- 已知电池内阻是0.5Ω，外电路是纯电阻电路，阻值为4.5Ω，电池电动势为12伏，则电路中的电流是（    ）。

- 24A

- 2.67A

- 2.4A

- 3A

答案：C

- 动力蓄电池外表应有安全警示，但不包括以下哪个（    ）。

- 仅可使用专用充电器

- 不可靠近火源

- 严禁短路

- 不可在户外使用

答案：D

- 动力蓄电池中的NTC电阻是（     ）。

- 负温度系数热敏电阻

- 正温度系数热敏电阻

- 普通碳膜电阻

- 线绕电阻

答案：A

- 在动力蓄电池管理系统中，单体电池过压属于（     ）。

A.一级故障

B.二级故障

C.三级故障

D.四级故障

答案：A

- 动力蓄电池绝缘电阻过低属于（     ）。

A.一级故障

B.二级故障

C.三级故障

D.四级故障

答案：B

- 动力蓄电池内部短路属于（     ）。

A.一级故障

B.二级故障

C.三级故障

D.四级故障

答案：A

- 动力蓄电池管理系统内部通讯故障属于（     ）。

A.一级故障

B.二级故障

C.三级故障

D.四级故障

答案：B

- 在规定时间内未能完成预充的可能原因不包括（     ）。

- 预充继电器无法闭合

- 预充电阻烧毁

- 负载端电容容量过大

- 主负继电器粘连

答案：D

- 下列哪一项不是动力蓄电池实际输出能量的影响因素（   ）。

- 环境温度

- 放电率

- 放电终止电压

- 单体电池数量

答案：D

- 钛酸锂电池的最高开路电压为（    ）。

- 2.7V

- 3.6V

- 3.8V

- 3V

答案：D

- 用两节10A/h、2V的电池分别通过并联和串联组成电池组，这两种电池组（    ）。

- 容量相同；能量相同

- 容量不同；能量不同

- 容量相同；能量不同

- 容量不同；能量相同

答案：D

- 动力蓄电池组内的电池单体之所以需要电量均衡是因为（     ）。

- 充电时间长短不一样

- 每个单体电池的一致性不理想

- 放电率不均匀

- 动力蓄电池内温度不均衡

答案：B

- 在进行直接接触防护测试过程中，车辆应处于（    ）断电状态，且车辆所有遮栏和外壳应完好。

- 电机

- 高压蓄电池

- 整车

- 控制系统

答案：C

- 在间接接触防护的整车绝缘电阻测试中，电压检测工具的内阻不小于（    ） ＭΩ。

A.1

B.10

C.100

D.1000

答案：B

- 在用绝缘电阻测试设备分别测试充电插座各高压端子与车辆电平台间的绝缘电阻值时，测试设备的检测电压要求（    ）最高充电电压，再计算并联结果，即为充电插座绝缘电阻。

- 等于

- 小于

- 大于

- 大于等于

答案：C

- 在绝缘监测功能验证试验测试过程中，车辆Ｂ级电压电路应处于接通状态，且绝缘监测功能或设备已启动。测试中将使用可调节电阻器（例如：变阻箱等），可调节电阻器的最大电阻值（    ）10ＭΩ。

- 小于

- 等于

- 大于

- 大于等于

答案：D

- 电位均衡可用电阻测试仪直接测量，也可以采用独立直流电源配合电流和电压检测设备进行测量。其中电阻测试仪的测量电流可调，电阻测试分辨率高于（    ）Ω。

A.0.01

B.0.1

C.1

D.10

答案：A

- 整车防水中的模拟涉水车辆应在（    ）mm深的水池中，以20±２km/h的速度行驶至少500ｍ，时间大约1.5min。

A.50

B.100

C.150

D.200

答案：B

- 整车防水中的模拟涉水车辆所用的水池如果距离小于500ｍ，应重复试验使涉水距离累计不小于500ｍ，包括车辆在水池外的总试验时间应少于（    ）min。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：A

- 高压警告标记要求中，标记符号的底色为（    ），边框和箭头为黑色。

A.红色

B.黄色

C.橙色

D.绿色

答案：B

- 对于Ｍ２ 类、Ｍ３ 类车型，如果在车顶布置有顶部充电装置，若从车辆入口最底部台阶处到顶部充电装置的外露Ｂ级电压带电部分的最短路径长度至少为（    ）ｍ。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

- 车辆应有绝缘电阻监测功能，在车辆Ｂ 级电压电路接通且未与外部电源传导连接时，该装置能够持续或者间歇地检测车辆的绝缘电阻值，当该绝缘电阻值小于制造商规定的阈值时，应通过（    ）个明显的信号装置提醒驾驶员。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

- 当驾驶员离开车辆时，如果驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过（    ）个明显的信号装置提醒驾驶员。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

- 如果电驱动系统采取了自动限制和降低车辆驱动功率的措施，当驱动功率的限制和降低影响到了车辆的行驶时，应通过（    ）个明显的信号装置向驾驶员提示。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

- 如果如果可充电储能系统（REESS）的低电量影响到车辆的行驶，应通过（    ）个明显的信号装置向驾驶员提示。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

- 如果如果可充电储能系统（REESS）将要发生热失控的安全事件时，应通过（    ）个明显的信号装置向驾驶员提示。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：A

- 如果整车有两个或以上相互隔离的Ｂ级电压电路，则可通过《GB 18384-2020 电动汽车安全要求》中6.2.1.2所述方法分别测量和计算出各个Ｂ 级电压电路的绝缘电阻，并取其中（    ）作为整车绝缘电阻。

A.最大值

B.最小值

C.平均值

D.差值

答案：B

- 电动汽车行驶中，由储能装置释放的电能，单位为(    )。

- W

- Ah

- Wh

- J

答案：C

- 以下关于电动汽车纯电续驶里程描述正确的是（    ）。

- 在动力蓄电池完全充电状态下，以一定的行驶工况，能连续行驶的估算距离，单位为km

- 在动力蓄电池完全充电状态下，以一定的行驶工况，能连续行驶的最大距离，单位为km

- 在动力蓄电池完全充电状态下，在不限定行驶工况，能连续行驶的最长距离，单位为km

- 在动力蓄电池完全充电状态下，在不限定行驶工况，能连续行驶的测试距离，单位为km

答案：B

- 电动汽车加速能力V1至V2是指电动汽车从速度V1加速到速度V2所需的（    ）时间。

- 最短

- 最长

- 平均

- 估算

答案：A

- 电动汽车坡道起步能力是指电动汽车在坡道上能够启动且1 min 内向上行驶至少(    )m 的最大坡度。

- 5

- 10

- 15

- 20

答案：B

- 电动汽车爬坡车速是指电动汽车在给定坡度的坡道上能够持续行驶(   ) 以上的最高平均车速。

- lkm

- 2km

- 3km

- 4km

答案：A

- 电动汽车爬电距离是指在两个可导电部分之间沿固体绝缘材料表面的（   ）距离。

- 最短

- 最长

- 平均

- 估算

答案：A

- 电动汽车电气间隙是指两个导电零部件之间测得的（   ）空间距离。

- 最短

- 最长

- 平均

- 估算

答案：A

- 电动汽车最大工作电压是指在正常的工作状态电力系统可能发生的交流(AC)电压（    ）或者直流(DC)电压的最大值，忽略暂态峰值。

- 最大值

- 最小值

- 平均值

- 有效值

答案：D

- A 级电压电路是指最大工作电压小于或等于30 Va.c.(rms) ，或小于等于(     ) V d.c.的电力组件或电路。

- 45

- 60

- 90

- 120

答案：B

- B 级电压电路是指最大工作电压大于30 Va. c.(rms) 且小于或等于(   )V a.c.(rms) .或大于60 V d .c.且小于或等于1 500 V d .c.的电力组件或电路。

- 500

- 1000

- 1500

- 2000

答案：B

- 快换动力蓄电池箱是指能够通过人力或机械协助，短时间(一般不超过(    ) )内在电动汽车完成安装，并可以在非车载情况下对蓄电池进行充电的蓄电池箱。

- 3 min

- 5min

- 8min

- 10 min

答案：B

- 倍率放电是指蓄电池以(     ) 放电率电流值的倍数进行放电。

- 0.5 h

- 1 h

- 1.5 h

- 2 h

答案：B

- 额定能量是指室温下完全充电的电池以（     ）率电流放电，达到放电终止电压时放出的能量( Wh ) 。

- 0.5小时

- 1小时

- 1.5小时

- 2小时

答案：B

- 高温启动功率是指蓄电池系统soc 在20 % 或制造商允许的最低soc 时，在（    ）摄氏度下恒压放电(可根据制造商提供的参数设定放电电流上限)输出的功率。

- 20

- 30

- 40

- 50

答案：C

- 低温启动功率是指蓄电池系统soc 在20% 或制造商允许的最低soc 值时，在(      )摄氏度下恒压放电(可根据制造商提供的参数设定放电电流上限)输出的功率。

- -10

- -20

- -30

- -40

答案：B

- 以下（      ）属于纯电动汽车行车中的日常检查项目。

- 检查动力蓄电池组剩余电量

- 检查仪表显示屏字迹清晰或指示正确

- 检查仪表显示屏是否有报警信息

- 检查车辆标志

答案：C

- 新能源汽车高压系统维护作业时，应由不少于（    ）人协同操作。

- 1

- 2

- 3

- 4

答案：B

- 纯电动汽车高压系统维护作业人员应取得（    ），并经专业培训合格后上岗。

- 低压维修电工操作证

- 电工职业资格证

- 新能源汽车维修证

- 电工特种作业操作证

答案：D

- 为维持纯电动汽车上的制动系、转向系、行驶系、传动系等机械系统（部件）及低压电气系统的完好技术状况或工作能力而进行的作业是（    ）。

- 日常维护

- 常规维护

- 一级维护

- 电动系统专用装置维护

答案：B

- 为维持纯电动汽车上的高压系统及相关附件的完好技术状况或工作能力而进行的作业为（    ）。

- 日常维护

- 常规维护

- 一级维护

- 电动系统专用装置维护

答案：D

- 下列项目中，纯电动汽车驾驶员可以进行操作的是（    ）。

- 日常维护

- 一级维护

- 二级维护

- 高压组件更换

答案：A

- 新能源汽车高压系统维护作业人员应穿戴安全防护装置，使用具有绝缘防护的作业工具，其中绝缘手套耐压等级应在（     ）。

- 380V以上

- 500V以上

- 1000V以上

- 3000V以上

答案：C

- 新能源汽车高压系统维护作业应确定动力蓄电池高压输出线束系统的正负极电压低于（     ）。

- 12V

- 24V

- 36V

- 48V

答案：C

- 日常维护由驾驶员在（    ）执行。

- 出车前

- 行车中

- 收车后

- 以上都对

答案：D

- 以下不属于电动系统专用装置日常维护内容的是（    ）。

- 充电插孔

- 驱动电机系统

- 冷却系统

- 底盘系统

答案：D

- 一级维护检查仪表显示的SOC、电压、电流、温度等，示值符合性的判断标准来自于（     ）。

- 现行的纯电动汽车维护标准

- 车辆标注

- 用户使用手册

- 车辆维修保养手册

答案：D

- 对纯电动汽车充电插孔的常规检查不包括（     ）。

- 有无异物

- 有无烧蚀

- 有无涉水

- 调整交流充电锁止开关

答案：D

- 关于动力蓄电池系统一级维护的说法错误的是（    ）。

- 需检查动力蓄电池系统的安装和工作状态

- 需检查动力蓄电池系统的外观

- 需检查动力蓄电池系统的冷却系统

- 需检查动力蓄电池系统的通风系统

答案：D

- 关于驱动电机系统一级维护的说法错误的是（    ）。

- 需检查驱动电机系统的外观

- 需检查驱动电机系统的冷却系统

- 需检查驱动电机系统的控制系统

- 需检查驱动电机系统的润滑系统

答案：C

- 关于驱动电机系统的二级维护错误的是（     ）。

- 视情况更换轴承

- 紧固驱动电机的三相接线柱

- 用风枪或毛刷清洁外表面

- 紧固电机控制器的三相接线柱

答案：C

- 对车载充电机、电源变换器的二级维护项目包括（     ）。

- 紧固固定螺栓

- 检查外观有无变形

- 检查有无涉水痕迹

- 充电电压校正

答案：A

- 二级维护项目中，对驱动电机工作状态检测的基本要求是（     ）。

- 仪表未报驱动电机故障

- 电机外观无损伤

- 电机可以正常运转

- 电机不出现渗漏

答案：A

- 关于电动空气压缩机二级维护竣工检验错误的是（     ）。

- 需检验电动压缩机的运行状态

- 需检验电动压缩机的固定情况

- 需检查电动压缩机的密封性

- 需检查电动压缩机的冷却/散热系统

答案：D

- 关于高压维修开关二级维护竣工检验正确的是（     ）。

- 需检验高压维修开关的密封性

- 需检验高压维修开关的固定情况

- 需检验高压维修开关的运行状况

- 需检验高压维修开关是否卡滞

答案：B

- 关于车载充电机二级维护竣工错误的是（     ）。

- 需检验车载充电机的外观

- 需检验车载充电机的运行状况

- 检验车载充电机的密封性

- 检验车载充电机的充电功率

答案：D

- 关于充电状态二级维护竣工错误的是（     ）。

- 充电配合正常

- 充电保护有效

- 充电连接正常

- 充电口锁闭正常

答案：D

- 在质量保证期和承诺的质量保证期内，车辆因同一故障或者维修项目经（   ）次修理仍不能正常使用的，经营者应负责联系其他经营者修理，并承担相应修理费用。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：B

- 电动汽车维修作业区应根据不同的（   ）划分相应的功能区。

A.品牌

B.车型

C.续航里程

D.检测维修项目

答案D

- 机动车维修经营者应建立合格配件供应商评价制度和目录，并定期进行（   ）。

A.更新

B.评价

C.替换

D.商讨

答案：B

- 机动车维修经营者应确保生产设施设备、消防设施和器材齐全、完好、有效。应按有关标准设置（   ）和安全通道，确保通道畅通。

A.消防安全标志

B.企业形象标志

C.区域区分标志

D.警戒线

答案：A

- 机动车维修经营者应（   ）开展安全生产教育培训，提高员工的安全生产意识。

A.半个月

B.一个月

C.不定期

D.定期

答案：D

- 机动车维修经营者应（   ）开展安全生产监督检查，对安全隐患进行排查，落实整改措施。

A.半个月

B.一个月

C.不定期

D.定期

答案：D

- 机动车维修经营者应建立事故(事件)调查与处置及报告（   ），留存事故(事件)处理的相关记录。

A.机构

B.制度

C.方案

D.负责人

答案：B

- 机动车维修经营者应在维修作业区设立专门的报废电池储存场所，且其储存区域需设置（   ）。

A.区域分区标志

B.人员看护

C.隔离和控制设施

D.环保装置

答案：C

- 机动车维修经营者应对维修产生的危险废物建立管理台账，并如实记录危险废物（   ）情况。

A.销毁、处理

B.转让、销售

C.堆放、存储

D.产生、转移

答案：D

- 机动车维修经营者应在业务接待区域醒目位置公示投诉受理（   ）。

A.负责人联系方式

B.程序和方式

C.负责人办公地点

D.人员和地点

答案：B

- 业务接待员应完整、准确记录托修方服务需求，查验车辆相关证件，与托修方一起进行（   ），填写车辆进厂交接单。

A.环车检查

B.故障诊断

C.配件采购

D.过程检验

答案：A

- 车辆进厂交接单应至少一式（   ）联，经托修方签字确认，其中一联交由托修方保存。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：B

- 故障车辆确需现场救援的，承修方应提出可行救援方案，主动告知（   ），组织救援人员在规定时间内赶到救援现场。

A.救援收费标准

B.救援到达时间

C.救援所需时间

D.救援人员姓名

答案：A

- 车辆需拖拽进厂维修的，应经托修方同意，并对被拖拽车辆（   ），在客户签字确认检查结果后，及时实施拖拽服务。

A.提供维修方案

B.故障进行记录

C.进行备案登记

D.外观进行检查

答案：D

- 维修过程中，维修人员应采用合理措施防护（   ）等部位。

A.车内表面

B.车外表面

C.高压系统部件

D.车身内外表面

答案：D

- 车辆维修竣工后，维修人员应对车辆（   ），将车辆停放在竣工区域。

A.外表进行清洁

B.内饰进行清洁

C.外表和内饰进行清洁

D.制动性能检查

答案：C

- 如因返工导致不能按时交车，业务接待员应及时联系托修方，与托修方协商（   ）。

A.额外增加的费用

B.交车时间变更情况

C.返工产生的原因

D.违约的赔偿费用

答案：B

- 业务接待员应跟踪车辆维修情况，视需向托修方反馈（   ）。

A.维修进度

B.维修所需时间

C.维修中的新增故障

D.适合车辆的产品

答案：A

- 机动车维修经营者不出具规定的结算票据和维修结算清单的，托修方有权（   ）维修费用。

A.延迟支付

B.拒绝支付

C.打折支付

D.以上三种都可以

答案：B

- 机动车维修经营者应建立车辆返修与抱怨处理制度，做好车辆返修与抱怨处理记录，对返修与抱怨项目进行（   ），制订和落实应对和改进措施。

A.跟踪

B.分析

C.回访

D.总结

答案：B

- 在质量保证期和承诺的质量保证期内，车辆出现返修时，机动车维修经营者应安排专人对车辆进行检验确认，确属维修质量问题的，应及时（   ），不得故意拖延或无理拒绝，并按照竣工出厂时间重新计算返修项目质量保证期。

A.有偿返修

B.安排专人维修

C.做好托修人工作

D.无偿返修

答案：D

- 机动车维修经营者应留存返修和抱怨办理的记录，并定期进行（   ）。

A. 分析、总结

B. 检查、回访

C. 检查、总结

D. 分析、回访

答案：A

- 机动车维修经营者应建立教育培训制度，制订并实施培训计划，做好培训记录，对培训效果实施（   ）。

A.过程考核

B.考核评估

C.第三方评价

D.现场评价

答案：B

- 机动车维修经营者应加强对从业人员从业（   ），促进从业人员诚信、规范地从事机动车维修作业。

A.行为管理

B.素质培训

C.法治教育

D.职业规划

答案：A

- 厂区应环境清洁、区域标志明显，重要区域应设立（   ）。

A.隔离护栏

B.监控装置

C.应急电源

D.警示标志

答案：D

- 厂区地面应平整坚实，道路应满足（   ）及服务车辆通行的要求。

A.消防车

B.清障车

C.救援车

D.工程车

答案：A

- 在维修作业区应设置消防安全标志、疏散标志及（   ）。

A.灭火器

B.AED

C.应急照明灯

D.消防斧

答案：C

- 机动车维修经营者应建立设备档案，并及时（   ）档案信息。

A.更新

B.评估

C.修复

D.整理

答案：A

- 各类设备应标识清楚，特种设备应设立（   ），重点设备应明示责任人。

A.隔离护栏

B.监控装置

C.应急电源

D.警示标志

答案：D

- 机动车维修经营者应按规定条件储存和分类保管配件，并建立详细的（   ）。

A.采购明细账

B.销售明细账

C.出入库明细账

D.配件信息库

答案：C

- 托修方自带配件的使用由经营者和托修方协商确定。使用前经营者应查验（   ），提出使用意见，由托修方确认签字，并妥善保管配件合格证明和签字记录。

A.配件质量的好坏

B.配件是否为原厂配件

C.配件是否为同质配件

D.配件合格证明

答案：D

- 根据GB38031-2020电池包或系统进行温度冲击试验，应无泄漏、外壳破裂，起火或爆炸现象。试验后的绝缘电阻应不小于（   ）Ω/V。

A.50

B.100

C.500

D.1000

答案B

- 根据GB38031-2020中电池包或系统试验时的试验条件 如果电池单体连续两次的放电容量变化不高于额定容量的 (    )，则认为电池单体完成了预处理，预处理循环可以终止。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

答案B

- 根据GB38031-2020中单体、电池包或系统试验时的振动试验时，试验开始前将试验对象的SOC状态调至不低于制造商规定的正常SOC工作范围的(    )。

A.20%

B.30%

C.50%

D.10%

答案C

- 根据GB38031-2020中单体、电池包或系统试验时的单体外部短路试验时，将试验对象正极端子和负极，端子经外部短路（   ）min，外部线路电阻应小于（   ）mΩ。

A. 20 ；5

B. 10 ；10

C. 5 ；10

D. 10 ；5

答案D

- 根据GB38031-2020中电池包或系统试验时的温度冲击试验，将试验对象置于（-40℃±2℃至60℃±2℃）的交变温度环境中，两种极端温度的转换时间在（   ）min 以内，试验对象在每个极端温度环境中保持（   ）小时 循环（   ）次 。

A. 30；5；5

B. 30；8；5

C. 60；5；5

D. 60；8；5

答案B

- 根据GB38031-2020中电池包或系统试验时的盐雾试验，根据GB38031-2020中的要求，盐雾试验需要进行（   ）次循环。

A.5

B.6

C.8

D.10

答案B

- 根据GB38031-2020中电池包或系统试验时的高海拔试验，根据GB38031-2020中的要求，测试环境为气压条件为61.2Kpa(模拟海拔高度为（   ）km的气压条件)，温度为试验环境温度。

A.4

B.3

C.2

D.1

答案A

- 根据GB38031-2020中单体、电池包或系统试验时的绝缘电阻测试方法，绝缘电阻测试时的测试试验条件要求，电压检测工具内阻不小于（   ）MΩ。

A.4

B.5

C.6

D.10

答案D

- 根据GB38031-2020中单体、电池包或系统试验时的绝缘电阻测试方法，绝缘电阻测试时的测试试验条件要求，绝缘电阻测试时，施加电压检测工具测量时间应足够长，以便获得稳定的读数，推荐时间为（   ）秒。

A.5

B.10

C.15

D.30

答案D

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，单体蓄电池的外形尺寸及质量是指按6.2.3检验时，其外形尺寸、质量应符合企业提供的产品（    ）。

A.技术条件

B.基本条件

C.基础条件

D.技术要求

答案：A

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，高能量蓄电池模块的室温倍率放电容量是指按6.3.6.1试验时，其放电容量应不低于初始容量的（   ）。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：C

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，高功率蓄电池模块的室温倍率放电容量是指按6.3.6.2试验时，其放电容量应不低于初始容量的（   ）。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：B

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，蓄电池模块的室温倍率充电性能是指按6.3.7试验时，其放电容量应不低于初始容量的（   ）。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：B

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，锂离子蓄电池模块的低温放电容量是指按6.3.8试验时，其放电容量应不低于初始容量的（   ）。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：A

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，金属氧化物镍蓄电池模块的低温放电容量是指按6.3.8试验时，其放电容量应不低于初始容量的（   ）。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：B

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，蓄电池模块的高温放电容量是指按6.3.9试验时，其放电容量应不低于初始容量的(    )。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：C

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，蓄电池模块的储存要求是按6.3.12试验时，其容量恢复应不低于初始容量的(    )。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

答案：C

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，蓄电池模块外形尺寸及质量是指按6.3.3检验时，外形尺寸及质量应符合企业提供的产品（   ）。

A.技术条件

B.基本条件

C.基本要求

D.技术要求

答案：A

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，蓄电池模块外观检查要求是指在良好的光线条件下，用（   ）检查蓄电池模块的外观。

A.目测法

B.试验法

C.仪器检查法

D.故障诊断法

答案：A

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，蓄电池模块的极性检查要求是指用(    )检测蓄电池模块的极性。

A.电流表

B.电压表

C.毫欧表

D.兆欧表

答案：B

- 根据国标GB/T31486-2015，电动汽车动力蓄电池电性能要求及试验方法，蓄电池模块外形尺寸及质量的检查要求是指用(    )和(     )测量蓄电池模块的外形尺寸及质量。

A.量具和衡器

B.量具和天平

C.直尺和天平

D.直尺和衡器

答案：A

- 我们对整车高压部件进行检修, 如果动力蓄电池没有维修开关时，以下说法正确的是（    ）。

A.没有维修开关说明厂家认可这个车是安全的，不必担心。

B.没有维修开关，维修人员需断开动力蓄电池母线之后，再对高压部件进行检修。

C.没有维修开关的新能源汽车是不安全，不能维修，直接返厂。

D.没有维修开关，拆开蓄电池负极也是一样。

答案：B

- 对电池包内部结构进行拆解时（    ）。

A.即便只是单体电池短路，也会造成非常严重的后果，所以我们进行操作时，不仅要做好个人防护，还要使用绝缘工具。

B.必须保证其SOC值在20%至80%之间。

C.其内部有二层防护，实际上并不会有什么危险。

D.由于现在市面上主流车型的电池包实际上都有短路保护策略，我们进行拆装即便造成短路，也不会有太严重的后果。

答案：A

- 处理电池包内部接触器烧结故障时，下面说法正确的是（    ）。

A.电池包可能一直有高压电输出，我们在断开时高压母线时一定要小心，有可能窜出电弧。

B.穿戴好护目镜、绝缘鞋和安全帽等个人防护用品，并准备好灭火器。

C.只需要戴好绝缘手套就没有问题。

D.不管什么烧结，只要拔开维修开关就没有危险了。

答案：A

- 三元锂电池中“三元”材料指的是（    ）。

A.镍钴锰

B.锂钙锰

C.镍钴锂

D.铁镍钴

答案：A

- 锂离子电池在放电过程中电解液的密度（    ）。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

答案：B

- 以下电池中比能量低、耐过充过放性能较差的是（    ）。

A.锂电池

B.镍氢电池

C.铅酸蓄电池

D.镍镉电池

答案：C

- 当电池其额定容量为80Ah，剩余容量为60Ah是，该电池的SOC是（    ）。

A.60%

B.80%

C.75%

D.25%

答案：C

- 在电池包的概念中，构成电池包最基本单元的是（    ）。

A.模组

B.单体电池

C.连接器

D.电池管理系统

答案：B

- 动力蓄电池的（     ）影响电动汽车的电池布置空间。

A.体积比能量

B.质量比能量

C.体积比功率

D.质量比功率

答案：A

- 动力蓄电池功率大小影响到汽车的（     ）。

A.启动与加速

B.百公里电耗

C.续航里程

D.安全及舒适

答案：A

- 三元锂电池的热稳定性能与磷酸铁锂电池相比（   ）。

A.很好

B.差

C.一般

D.优良

答案：B

- 根据GB/T31484-2015纯电动乘用车用能量型蓄电池工况循环寿命测试时，需运行“主放电工况”直到（    ）SOC或者企业规定的最低SOC，或企业规定的放电终止条件。

A.10％

B.15％

C.20％

D.30％

答案：C

- 使用温度传感器等方式以规定频率获取被监测点的温度信号并提供给电动汽车或电动汽车充电设备的过程为（    ）。

A.温度回馈

B.温度感应

C.温度检测

D.温度传递

答案：C

- 根据GB/T18487-2023中使用条件关于周围空气温度的要求，供电设备在室外使用时至少满足的工作温度为（    ）。

A.-25℃～+40℃

B.-40℃～+50℃

C.-20℃～+50℃

D.-30℃～+40℃

答案：A

- 根据GB/T18487-2023中中使用条件关于湿度条件要求，室外供电设备，最高温度为+25℃时，环境相对湿度短时可达（    ）。

A.90%

B.95%

C.98%

D.100%

答案：A

- 电子锁止装置的IP防护等级不应低于(     )。

A.IP53

B.IP54

C.IP55

D.IP56

答案：C

- 对于交流充电接口，供电插头插入和拔出供电插座、车辆插头插入和拔出车辆插座的全过程的力均应小于（     ）。

A.60N

B.80N

C.100N

D.120N

答案：C

- 对于直流充电接口，供电插头插入和拔出供电插座、车辆插头插入和拔出车辆插座的全过程的力均应小于（     ）。

A.120N

B.140N

C.160N

D.180N

答案：B

- 当电动汽车充电时，插入供电插头或车辆插头，（     ）应最先连接。

A.保护接地触头

B.相线触头

C.中线触头

D.控制引导触头

答案：A

- 当电动汽车充电时，拔出供电插头或车辆插头，（     ）应最先断开。

A.相线触头

B.中线触头

C.控制引导触头

D.DC触头

答案：C

- 对于直流充电接口，应在车辆插头上安装（     ），防止车辆接口带载分断。

A.气压锁止装置

B.电子锁止装置

C.机械锁止装置

D.液压锁止装置

答案：B

- 充电接口应具有（     ），为充电接口提供保持插合状态保持功能。

A.气压锁止装置

B.液压锁止装置

C.机械锁止装置

D.电子锁止装置

答案：C

- 直流充电接口“S+”符号的含义是（     ）。

A.控制导引

B.充电通信CAN_H

C.充电连接确认

D.低压辅助电源正

答案：B

- 交流充电额定工作电流大于16A的应用场合，供电插座、车辆插座均应设置（     ）。

A.温度保护功能

B.温度监测功能

C.保护功能

D.控制功能

答案：B

- 充电车辆接口和充电模式3供电接口分别包含（   ）对触头。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：C

- 整车直流充电口CC1与PE之间电阻值为（   ）。

A.220Ω左右

B.680Ω左右

C.1.5KΩ左右

D.1KΩ左右

答案：D

- 在充交流充电口中，针脚“充电连接确认”缩写为（   ）。

A.CC

B.CP

C.PE

D.L

答案：A

- 充电车辆接口和充电模式3供电接口触头中，4-（N）是指（   ）。

A.保护接地线

B.中线

- 控制引导

D.交流电源

答案：B

- 充电车辆接口和充电模式3供电接口触头中，7-（CP）是指（   ）。

A.控制引导

B.充电连接确认

C.交流电源

D.保护接地线

答案：A

- 在交流充电连接过程中，首先接通保护接地触头，最后接通控制导引触头与（   ）。

A.交流电源触头

B.中线触头

C.电平台触头

D.充电连接确认触头

答案：D

- 电动汽车充电模式 2是指：将电动汽车连接到交流电网（电源)时，在电源侧使用了标准插头/插座，在电源侧使用了相线、中性线和接地保护的导体，并且在（   ）时使用了缆上控制与保护装置（IC-CPD)。

A.直流供电

B.交流供电

C.充电连接

D.控制引导

答案：D

- 充电模式3将电动汽车连接到供电网（电源）时，使用了带控制导引功能的是（   ）。

A.直流供电设备

B.交流供电设备

C.充电连接电缆

D.控制引导装置

答案：A

- 连接电动汽车到供电网（电源）给电动汽车供电的方法叫做（   ）。

A.充电模式

B.充电方式

C.连接模式

D.连接方式

答案：A

- 使用电缆和连接器将电动汽车接入供电网的方法叫做（   ）。

A.充电模式

B.充电方式

C.连接模式

D.连接方式

答案：D

- 连接电动汽车到供电网（电源）给电动汽车供电的方法有（   ）种。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：D

- 使用电缆和连接器将电动汽车接入供电网的方法有（   ）种。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：D

- 能够提供基本防护的危险带电部分上的绝缘称为（   ）。

A.基本绝缘

B.附加绝缘

C.双重绝缘

D.加强绝缘

答案：A

- 既有基本绝缘又有附加绝缘构成的绝缘称为（   ）。

A.绝缘

B.基本绝缘

C.加强绝缘

D.双重绝缘

答案：D

- （   ）通过电子或者机械的方式，反映车辆插头连接到车辆和/或供电插头连接到充电设备上的状态的功能。

A.连接确认功能

B.控制引导功能

C.过压断路功能

D.过流断路功能

答案：A

- （   ）用于监控电动汽车和电动汽车供电设备之间交互的功能。

A.连接确认功能

B.控制引导功能

C.过压断路功能

D.过流断路功能

答案：B

- 为保障电气安全，系统/设施/设备上的一点或者多点接地指的是（   ）。

A.保护连接

B.保护导体

C.隔离接地

D.保护接地

答案：D

- 电气间隙和爬电距离的微观环境（并不是组件或元器件)决定了对（   ）的影响。

A.电流

B.电压

C.接地

D.绝缘

答案：D

- 模式 2 充电系统使用标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电。电源侧使用符合 GB2099.1 和 GB1002 要求的 16A 插头插座时输出不能超过（   ）A。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

答案：D

- 模式 2 充电系统使用标准插座，能量传输过程中应采用单相交流供电。电源侧使用符合GB 2099.1和GB1002要求的10A插头插座时输出不能超过（   ）A。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

答案：C

- 模式 2 充电系统使用标准插座，能量传输过程中应采用（   ）。

A恒压直流供电

B.恒流直流供电

C.单相交流供电

D.三相交流供电

答案：C

- 模式 2 充电系统中，从标准插座到电动汽车应提供保护接地导体，且应具备剩余电流保护和（   ）功能。

A.过流保护

B.过压保护

C.欠流保护

D.欠压保护

答案：A

- 供电设备通过（   ）或通过数字通信（模式4)告知电动汽车允许最大可用电流。

A.PWM

B.LIN

C.CAN

D.MOST

答案：A

- 模式 3 充电系统中，采用单相供电时，电流不大于（   ）。

A.8A

B.16A

C.32A

D.64A

答案：B

- 模式 3 充电系统中，采用三相供电且电流大于32A时，应采用（   ）。

A.连接方式A

B.连接方式B

C.连接方式C

D.连接方式D

答案：C

- 标准插头从标准插座中断开后1s内，标准插头任何可触及的导电部分与保护接地导体之间的电压应小于或等于（   ）VDC，或等效存储电荷应小于50μC。

A.36

B.60

C.72

D.80

答案：B

- 对于充电模式4，应安装（   ）来切断供电设备和电动汽车之间的联系，以防电击、起火或爆炸。

A.继电器

B.急停装置

C.漏电保护器

D.浪涌开关

答案：B

- （   ）具备过载和短路保护功能。

A.断路器

B.急停装置

C.漏电保护器

D.浪涌开关

答案：A

- 在充电过程中，当接收到检测点2的PWM信号时，车载充电机最大允许输入电流设置取决于供电设备的可供电能力、充电线缆载流值和车载充电机额定电流的（   ）。

A.最大值

B.最小值

C.平均值

D.任意值

答案：B

- 车辆控制装置对检测点2的PWM信号进行不间断检测，当占空比有变化时，车辆控制装置根据PWM占空比实时调整车载充电机的输出功率，检测周期不应大于（   ）S。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：C

- 在充电过程中，如果剩余电流保护器（漏电断路器)动作，则车载充电机处于失电状态，车辆控制装置断开（   ）。

A. 供电设备内部开关S1

B. 车辆内部开关S2

C. 车辆插头内部开关S3

D.以上均是

答案：B

- 10A 充电线在连接车辆慢充口的充电插头中 CC 与 PE 端接有（   ）的电阻。

A.1.5KΩ±3%

B.680Ω±3%

C.220Ω±3%

D.100Ω±3%

答案：A

- 16A 充电线在连接车辆慢充口的充电插头中 CC 与 PE 端接有（   ）的电阻。

A.1.5KΩ±3%

B.680Ω±3%

C.220Ω±3%

D.100Ω±3%

答案：B

- 32A 充电线在连接车辆慢充口的充电插头中 CC 与 PE 端接有（   ）的电阻。

A.1.5KΩ±3%

B.680Ω±3%

C.220Ω±3%

D.100Ω±3%

答案：C

- 充电过程中由电动汽车负责整个系统的绝缘检查。充电直流回路DC+、PE之间的绝缘电阻，与DC-、PE之间的绝缘电阻（两者取小值R)，当R为（）视为安全；R为（）视为绝缘故障，应停止充电。

A.＞500Ω；≤100Ω

B.≥500Ω；≤100Ω

C. ＞500Ω；＜100Ω

D.≤500Ω；＜100Ω

答案：A

- 直流充电电子锁电源由（   ）提供并控制。

A.车辆电源

B.供电设备

C.辅助电源

D.以上均不是

答案：B

- T/CAMRA 021—2023术语和定义中(   )是指能够掌握新能源汽车维护相关知识和具备相应能力水平的人员。

A.新能源汽车诊断技师

B.新能源汽车维修技师

C.新能源汽车维护技师

D.新能源汽车销售代表

答案：C

- T/CAMRA 021—2023术语和定义中新能源汽车高压系统是指其内部(   )电压以上与动力蓄电池直流母线相连接或由动力蓄电池电源驱动的高压驱动零部件系统。

A.A级

B.B级

C.C级

D.D级

答案：B

- T/CAMRA 021—2023术语和定义中新能源汽车车载能源系统是指一种提供(     )的系统。

A.动力或电力

B.重力和推动力

C.支撑力

D.压力

答案：A

- T/CAMRA 021—2023术语和定义中新能源汽车电力系统是指产生、输送、使用(   )的电路系统，包括电源。

A.光能

B.风能

C.核能

D.电能

答案：D

- T/CAMRA 021—2023术语和定义中新能源汽车(   )是指驱动系统以外的用电或采用电能操作的车载系统。

A.辅助系统

B.驱动系统

C.照明系统

D.网络系统

答案：A

- T/CAMRA 021—2023术语和定义中(   )是为增加电动汽车续驶里程而加装在车辆上的专用装置。

A.提速器

B.防盗器

C.制动器

D.增程器

答案：D

- T/CAMRA 021—2023术语和定义中提示音系统在新能源汽车(   )行驶时，用于提醒行人等交通参与者的声音提示系统。

A.低速

B.中速

C.高速

D.加速

答案：A

- 从事新能源汽车维修人员应具备的通用能力，下列选项中描述错误的是(   )。

A. 具备宣讲安全操作规范，参加安全检查，并提出意见和建议的能力。

B. 具备事故现场采取正确应急处理措施的能力。

C. 了解GB/T 18384并能据此完成相应的安全防护措施。

D.了解 GB 7258 中有关新能源汽车的特殊要求，并能完成相应的检查验证工作。

答案：D

- 从事新能源汽车维护技术应具备的专业能力，下列选项中描述正确的是(   )。

A. 确认客户报修或诉求内容，完成车辆状态检测、诊断；

B. 掌握车辆车门、前舱盖、油箱加注口、充电口等的应急解锁；

C. 掌握车辆应急救援的相关操作，包括但不限于断开高压系统操作；

D. 了解车辆关于电力主动安全保障措施。

答案：D

- 新能源汽车维修技术人员在安全防护能力中应能正确使用(   )、举升机和其它电气设备工具，并能采取防护措施。

A.钳工工具

B.焊接工具

C.绝缘工具

D.以上都不对

答案：C

- 下列关于动力蓄电池系统的介绍，正确的是（  ）。

A.由多个蓄电池包构成的能量储存装置。

B.为电动汽车整车的行驶提供电能。

C.由蓄电池包及相关附件（蓄电池管理系统、高压电路、热管理设备以及机械总成构成）。

D.由一个蓄电池包构成的能量存储装置。

答案：B

- 下列关于动力蓄电池的说法，错误的是（  ）。

A.动力蓄电池热管理系统是具备动力蓄电池冷却、加热、保温和均温等功能，保证动力蓄电池在不同温度环境下正常工作的系统。

B.当前电池单体、模块、电池包或系统中按照制造商规定的充电条件可以释放的容量占实际容量的百分比称为荷电状态，简称SOC。

C. 热失控是指电池单体放热连锁反应引起电池温度不可控上升的现象。

D.在新能源汽车动力蓄电池检测与维修中，有可见物质从电池单体、模块、电池包或系统中漏出至试验对象外部的现象称为泄露。

答案：B

- 下列关于电池均衡，说法正确的是（  ）。

A.蓄电池包内通过单体充电调整单体电压或荷电状态。

B.蓄电池包内通过单体电池充电调整单体电压。

C.蓄电池包内通过单体电池充电调整单体荷电状态。

D.电池均衡是一种提高电池一致性的作业。

答案：D

- 下列对于新能源汽车动力蓄电池检测与维修场所，说法错误的是（  ）。

A.应具有有效的隔离防护措施和明显的禁止入内标识，避免非维修人员进入操作区域。

B.应保持干净整洁及干燥，无油脂、无污渍且无金属屑、无泄漏的液体，并且没有飞溅的火星。

C.场所内应配置事故电池隔离设施，电池存储区域应设有风险电池紧急运送通道，应配置应急转运车、沙箱、干粉灭火器、灭火水槽等，能对已发生失效或存在严重失效风险的电池进行有效处理。

D.操作区域内需具备有温感监控且24小时的监控能力。

答案：C

- 在新能源汽车动力蓄电池检测与维修作业中，下列对于人员和安全的要求表述错误的是（  ）。

A.在清洗车辆时，应禁止对A级电压系统用水进行冲洗，避免进水造成绝缘失效后产生短路或者起火。

B.从事动力蓄电池维修从业人员应持有电工特种作业操作证。

C.从事动力蓄电池维修从业人员需经过培训合格后方可上岗操作。

D.雷雨天气充电时应做好防护，避免因进水造成绝缘失效。

答案：A

- 在动力蓄电池的检测作业中，下列说法错误的是（  ）。

A.应通过上位机或设备读取故障码信息和电池系统详细数据，如单体电压、电流、温度、绝缘阻值等，确认电池系统具体故障及风险等级。

B.如读取的详细数据出现明显异常，应直接检查并更换单体蓄电池。

C.对于无明确故障码的问题，如无法充电或续驶里程严重衰减，需检查相关的车身及外部部件。

D.将电池系统拆下后，应对电池系统的外观进行检查，如存在变形、磨损、破裂等现象，需检查封箱螺丝的扭矩及标记，并对气密性进行检测。

答案：B

- 在动力蓄电池检测与维修作业中，当检测到绝缘相关的故障时，下列做法错误的是（  ）。

A.对于绝缘阻值过低故障，应采用绝缘表对继电器内、外端与壳体或车身地之间进行测量。

B.当出现短路或阻值过低，应检查电池系统内部是否发生进水、冷却液泄露、电解液泄露或进入异物。

C.试验条件：电池包或系统均以制造商规定的完全充电状态进行，试验环境温度为22℃±5℃，湿度为15%～90%。

D.电压检测工具的内阻不小于5MΩ。

答案：D

- 对于BMS自检故障，如检测参数测量值与实际值偏差过大，应检查（  ）。

A.BMS相关测量线束

B.BMS相关传感器

C.BMS相关接插件

D.以上都检查

答案：D

- 下列对于电池包或者系统绝缘电阻测试方法，说法错误的是（  ）。

A.电池包或系统均以制造商规定的完全充电状态进行，试验环境温度为22℃±5℃，湿度为15%～90%。

B.电压检测工具的内阻不小于10 MΩ。

C.在测量时若绝缘监测功能会对电池包或系统绝缘电阻的测试产生影响，则应将绝缘监测功能关闭或者将绝缘电阻监测单元从B级电压电路中断开，以免影响测量值。

D.为保证测量数据真实有效，应确保绝缘电阻监测单元在B级电压电路中处于连接状态。

答案：D

- 关于绝缘电阻的测试方法表述正确的是（  ）。

A.测量电压：使用的测量电压应为电池包或者系统标称电压的1.5倍

B.测量电压：使用的测量电压应为500V电压

C.测量电压：使用的测量电压应为电池包或者系统标称电压的1.5倍或500V的电压，两者取较高值。

D.测量时间：施加的电压应该足够长，以便获得稳定的读数，推荐值为15s。

答案：C

- 蓄电池模组是指（     ）。

A.将一个以上单体蓄电池按照串联方式组合，并作为电源使用的组合体。

B.将一个以上单体蓄电池按照并联方式组合，并作为电源使用的组合体。

C.将一个以上单体蓄电池按照串并联方式组合，并作为电源使用的组合体。

D.将一个以上单体蓄电池按照串联、并联或串并联方式组合，并作为电源使用的组合体。

答案：D

- 电池包密封性测试方法中完整测试的五个步骤依次分别是（  ）。

A.准备，充气，稳压，测试，排气。

B.准备，充气，测试，稳压，排气。

C.准备，排气，测试，稳压，充气。

D.准备，排气，稳压，测试，充气。

答案：A

- 下列对于电池包密封性测试，说法错误的是（  ）。

A.充气：按照规定的时间往待测物体内充气，达到设定时间后停充气，并判断当前压力值是否在设定值范围内。

B.稳压：稳定待测物气压，观察气压值是否稳定在设定范围内。

C.记录：待测物的泄漏压力，若在规定范围则判定待测物密封正常；反之，异常。

D.排气：排出被测物的气体，完成测试。

答案：A

- 在动力蓄电池检测与维修作业中，如下对于检测要求的说法错误的是（  ）。

A.对于采用液冷方式的电池系统，拆解前应将电池包进出水管口堵住，以保证在电池包冷却液充足的前提下测试冷却回路的密封性。

B.如果中断维修过程，应对电池系统采取覆盖、绝缘等措施防止意外短路。

C.在维修过程中，严禁将工具遗忘在动力蓄电池内部。

D.进行动力蓄电池维修作业时，应断开一处或者多处高压母排，将维修单元的电压降至安全操作电压以下。

答案：A

- 根据GB/T 18384-2020 电动汽车安全要求，下列说法正确的是(   )。

A.对于相互传导连接的电压电路，当电压路中直流带电部件的一级极与电平台连接，且其他任一带电部分与这一极级的最大电压值不大于60V(AC)，则该传

导连接电路不完全属于Ｂ级电压电路。

B.对于相互传导连接的电压电路，当电路压中直流带电部件的一极级与电平台连接，且其他任一带电部分与这一极级的最大电压值不大于30V(DC) ，则该传

导连接电路不完全属于Ｂ级电压电路。

C.清洗车辆时，应禁止对BA级电压系统用水进行冲洗，避免进水造成绝缘失效后产生短路或起火。

D.只有以B级电压运行的部分才被认定为B级电压电路，B级别电压电路最大工作电压为60<U≤1500（DC）30<U≤1000（AC）。

答案：D

- 在新能源汽车动力蓄电池检测与维修过程中，如下说法正确的是（   ）。

A.电池均衡是蓄电池包内通过单体充电调整单体电压或核电状态，提高电池一致性的作业。

B.对于绝缘阻值过低故障，应采用绝缘表对继电器内端与继电器外端进行测量。

C.对于高压互锁故障，检查高压互锁回路相关的线束、接插件是否导通，并更换相应的故障零部件。

D.对于预充电失败故障，应采用校准后的检测设备测量电池单体电压，并与上位机或设备读取故障码信息和电池系统详细数据中所监控到的电池系统详细参数进行比较。

答案：C

- 新能源汽车在减速或滑行过程中通过电机功能的转换，产生电能并储存到动力蓄电池内，延长续航里程，我们称之为(     )。

A.能力释放

B.制动释放

C.能量回收

D.制动能量

答案：C

- 点亮一般称为(     )。

A.电子稳定系统故障灯

B.自动驻车指示灯

C.防抱死制动系统故障灯

D.电子驻车制动指示灯

答案：C

- 交流充电接口能接收交流充电桩的电能，并通过高压线缆将电能输送给充电系统，而后充电系统将(     )转化成(     )通过直流母线传递到动力蓄电池，为其充电。

A. 交流电；直流电

B. 直流电；交流电

C. 高压交流电；低压交流电

D. 低压直流电；高压直流电

答案：A

- 电驱动系统中电机转子高速旋转会产生高温，热量通过机体传递，如果不加以降温，电驱动系统无法正常工作， 所以电驱动系统内设置有(     )，通过冷却液的循环与外界进行热交换。这样能将电驱动系统的工作温度保持在一定范围内，防止电驱动系统过热。

A. 冷却液道

B. 风冷翅片

C. 散热器

D. 散热风扇

答案：A

- 新能源汽车的动力蓄电池在充电和放电过程中都会产生大量的热。当动力蓄电池温度过高时除了老化外，最重要的是还会使得相关导体上的电阻(     )，这会导致电能不能完全转换为有用功，而是转换成热量损耗掉了。

A. 减小

B. 增大

C. 无穷大

D. 无变化

答案：B

- 根据电池的特性要求，电池包内部采用水冷方式实现包内外热交换。通过电池散热器与(     )实现对电池的冷却和加热，保证电池可以正常高效的工作。

A. PTC加热器

B. 电动压缩机

C. 热交换器

D. 电动水泵

答案：C

- 通常新能源汽车的冷却系统含有三个电动水泵，分别为(     )和电机冷却水泵，还有一个暖风辅助水泵。由低压电路驱动，使冷却液在各冷却回路中循环。

A. 电池加热水泵

B. 空调加热水泵

C. 空调冷却水泵

D. 电池冷却水泵

答案：D

- 新能源汽车的外接充电系统包括(     )充电和(     )充电。

- 快充；慢充

B. 单向充；双向充

C. 车载充；DC/DC

D. 恒压充；恒流充

答案：A

- 新能源汽车的其内部充电系统包括(     )、车载充电以及制动能量回馈。

- 直流充电

B. 低压电源充电

C. 交流充电

D. 动力蓄电池充电

答案：B

- 当充电枪连接到新能源汽车的直流充电插座，直流充电设备向 (     )发送充电唤醒信号。

A. VCU

B. ODP

C. BMS

D. PTC

答案：C

- 当充电枪连接到新能源汽车的直流充电插座，BMS接收到充电连接确认信号以及充电报文，BMS闭合(     )，主负继电器，开始充电。

A. 主正继电器

B. 预充继电器

C. 快充继电器

D. 慢充继电器

答案：C

- 2016年之后的新能源汽车具有交流充电时电子锁止功能，防止带电插拔充电抢，同时起到充电枪防盗作用。电子锁安装在(     )上，通过控制圆柱锁杆的伸缩实现上锁及解锁功能。

A. 充电枪

B. 充电插座

C. 充电桩

D. 车载充电机

答案：B

- 通常新能源汽车进入交流充电时，OBC接收到(     )发送的允许充电后锁止交流充电枪。

A. VCU

B. ODP

C. BMS

D. PTC

答案：C

- 通常新能源汽车高压上电前，低压电路系统依赖12V铅酸蓄电池供电，当高压上电后， (     )将动力蓄电池输出的高压直流电转换成低压直流电为12V铅酸蓄电池充电，并充当辅助低压电源。

A. VCU

B. DC/DC

C. OBC

D. BMS

答案：B

- 制动能量回收过程中电机消耗车轮旋转的动能发出(     )再输出给电机控制器，电机控制器将(     )转换成(     )给动力蓄电池充电。

A.交流电；直流电；交流电

B.交流电；直流电；直流电

C.交流电；交流电；直流电

D.直流电；交流电；直流电

答案：C

- 电动车倒档是通过(     )实现的。

A.电机正转

B.电机反转

C.减速器齿轮正转

D.减速器齿轮反转

答案：B

- 悬架是指(     )与(     )之间的所有连接机构它属于“底盘”系统中的一个子系统。

A.车身；电驱动系统

B.车身；驱动轴

C.车轮；车身

D.车轮；电驱动系统

答案：C

- 悬架系统从自由度上分为(     )、半独立悬架和非独立悬架。

A.钢板弹簧悬架

B.螺旋弹簧悬架

C.全独立悬架

D.独立悬架

答案：D

- 前悬架系统的作用是最大限度地增加轮胎与路面之间的(     )，能够提供良好的转向操纵性和稳定性，以及确保乘客的舒适度。

A.支撑力

B.摩擦力

C.外倾角

D.前轮前束

答案：B

- 悬架系统能够吸收(     )加在车轮的能量，使车轮顺着路面上下颠簸的同时车架和车身不受干扰。

A.主销方向

B.车辆行驶方向

C.垂直

D.纵向

答案：C

- 麦弗逊式独立悬架是车轮沿着(     )滑动的悬架，但与烛式悬架不完全相同，它的主销是可以摆动的，麦弗逊式悬架是摆臂式与烛式悬架的结合。

A.主销

B.转向节

C.车轮

D.副车架

答案：A

- 麦弗逊式独立悬挂由螺旋弹簧、减振器、稳定杆、(     )组成。

A.主销

B.转向节

C.车轮

D.三角形下摆臂

答案：D

- 电动助力转向系统是直接依靠(     )提供辅助扭矩的动力转向系统。

A.转向柱

B.方向盘

C.转向机

D.电机

答案：D

- 在断开转向管柱总成与转向器带横拉杆总成连接前，车轮应该保持在(     )，转向管柱在锁定位置。

A.左转方向

B.右转方向

C.正前方向

D.向左45°

答案：C

- 转向管柱不仅具有转向功能，而且还具有(     )。

A.控制速度

B.内饰装饰

C.安全防护作用

D.驾驶员支撑

答案：C

- 为确保转向管柱的(     )作用，务必使用规定的螺钉、螺栓和螺母并紧固至规定扭矩。能量吸收管柱在遇到前端碰撞时溃缩，从而减少驾驶员受伤的机会。

A.转向

B.能量吸收

C.驾驶支撑

D.内饰装饰

答案：B

- 维修电器系统前必须断开蓄电池的负极端子，并断开(     )侧直流母线连接器。

A.整车控制器

B.电机控制器

C.充电机

D.电动压缩机

答案：C

- 自动空调系统的设计不论车辆外部天气状况如何都可以给乘客室提供舒适的乘坐环境，系统由下列主要部件组成：制冷系统，(     )，空气分配系统，模式/温度控制系统。

A.制热系统

B.电机散热系统

C.电池散热系统

D.膨胀液壶

答案：A

- 储液干燥器内部有吸附制冷系统(     )的干燥剂，干燥剂不能重复使用。

A.水分

B.制冷剂杂质

C.气态制冷剂

D.高温制冷剂

答案：A

- 室外温度传感器影响车内空气温度的自动控制：是对温度敏感的(     )，传感器的电阻和温度呈反比对应关系。

A.压敏传感器

B.热敏传感器

C.流量传感器

D.位移传感器

答案：B

- 室内空调主机位于仪表板内，由鼓风电机、鼓风机调速模块、空调滤清器、(     )、蒸发器、膨胀阀、冷暖温度风向控制电机以及各种空气偏转风门、通风风道构成。

A.加热器芯

B.室外温度传感器

C.散热器

D.电动水泵

答案：A

- 鼓风机由永磁型马达、鼠笼式风扇组成。鼓风机在不同转速下运转速度的变化取决于(     )。如用户选择最大空调模式，绝大部分进入鼓风机的空气来自乘客舱(内循环)。

A.电动压缩机

B.鼓风机自身

C.热管理控制模块

D.电动水泵

答案：C

- (     )将冷却液的热量传输给流经加热器芯体的空气，加热器芯体有特有的进口和出口暖风水管。

A.电动压缩机

B.PTC加热器

C.热管理控制模块

D.加热器芯体

答案：D

- 膨胀阀根据空调(     )下限、空调(     )上限从大到小改变位置。

A.压力；压力

B.压力；流速

C.流速；流速

D.流速；压力

答案：A

- (     )在空调系统中有吸收热量、携带热量、释放热量的作用。

A.冷却液

B.冷冻油

C.制冷剂

D.制动液

答案：C

- R-134a系统加注专用润滑油HAF68，POE合成制冷剂油，此制冷剂油易(     )，需要在密闭容器中进行储存。

A.吸水

B.挥发

C.气化

D.固化

答案：A

- 非热泵车型空调压力开关属于三态压力开关，根据空调制冷循环制冷剂(     )，打开或关断压力开关，传送空调系统压力信号，实现空调系统的压力保护。

A.流量值

B.温度值

C.液位值

D.压力值

答案：D

- 通过空气质量传感器能够灵敏的感知车外空气的浊度、湿度并随即切换(     )。

A.内外循环

B.冷热风门

C.前风挡除霜

D.后风挡加热

答案：A

- 负离子发生器可将直流电经过一系列电源转换电路升为(     )，然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压，此直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放尖端，利用尖端直流高压产生高电晕，高速地放出大量的电子(e-)，这些电子(e-)立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉从而生成空气负离子。

A.直流高压

B.交流高压

C.交变电流

D.交变电压

答案：B

- 《公民道德建设实施纲要》规定，社会主义道德建设要坚持以为人民服务为（  ）。

A.原则

B.核心

C.基本要求

D.约束

答案：B

- 纪律是介于法律与道德之间的一种（   ），它既要求人们能自觉遵守，又带有一定的强制性。

A.法令

B.制度

C.行为规范

D.家规

答案：C

- （  ）是社会主义道德的集中体现，也是社会主义职业道德的核心内

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.为人民服务

D.遵纪守法

答案：C

- 职业道德的基本职能是（   ）。

A.服务职能

B.调节职能

C.保证职能

D.强制法规

答案：B

- 《公民道德建设实施纲要》规定，社会主义道德建设要坚持以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为（    ）。

A.基本要求

B.核心

C.原则

D.约束

答案：A

- 在实际工作中自觉自愿地履行职业责任，就是（   ）的具体表现。

A.完成生产任务

B.履行机动车维修职业义务

C.遵纪守法

D.加班

答案：B

- 依据机动车维修职业道德的基本要求进行自我评价的能力，是机动车维修（  ）的含义之一。

A.职业义务

B.职业责任

C.职业良心

D.职业法规

答案：C

- 机动车维修职业所承担的社会责任从宏观上讲，具有（  ）的职能。

A.保障机动车技术状况

B.保障托修方利益

C.保障道路运输事业发展

D.保障自己的利益

答案：C

- 机动车维修从业人员应自觉控制和支配职业行为，努力维护机动车维修的（ ）。

A.职业尊严

B.职业良心

C.职业义务

D.强制法规

答案： A

- 恢复机动车技术状况，保证安全生产，充分发挥机动车的效能和降低运行消耗，是我国机动车维修职业的（  ）。

A.质量要求

B.评价标准

C.社会责任

D.法律法规

答案：C

- 机动车维修最主要的特征就是以其（  ），恢复汽车的使用性能，使汽车能正常运行。

A.服务的周到性

B.技术的可靠性

C.设施的完备性

D.法律法规

答案：B

- 机动车维修从业人员职业道德规范是指机动车维修从业人员在机动车维修工作中 （ ）的职业道德准则和行为规范。

A.必须遵循

B.努力提倡

C.积极推广

D.事不关己

答案：A

- 爱岗是敬业的（  ）。

A.结果

B.体现

C.基础

D.核心

答案：C

- 严守岗位、尽心尽责、注重务实、兢兢业业地干好机动车维修各个岗位的本职工作， 是（   ）对于机动车维修从业人员的具体要求。

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.奉献社会

D.尊老爱幼

答案：A

- 办事公道是衡量机动车维修从业人员（ ）水平的重要标志。

A.政策

B.职业道德

C.领导

D.技术水平

答案：B

- 在职业活动中做到（   ），是为了保证每个人在社会上的合法地位和平等权利。

A.公正公平

B.廉洁奉公

C.团结协作

D.独来独往

答案：A

- 服务群众是（   ）的直接表达。

A.党的群众路线

B.共产主义理想

C.为人民服务精神

D.从群众中来，到群众中去

答案：C

- 认真钻研业务、 提高工作技能是在服务群众方面对于机动车维修从业人员的 （  ） 。

A.基本条件

B.具体要求

C.具体体现

D.根本目标

答案：B

- 在机动车维修服务工作中，不计名利、勇于吃苦、任劳任怨，最大限度地满足服务对象的需求，积极为机动车维修行业发展奉献出自己的力量，这是（  ）对于机动车维修从业人员的具体要求。

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.奉献社会

D.遵纪守法

答案：C

- 奉献社会就是（  ）。

A.大公无私的情怀

B.克己奉公的品德

C.全心全意为社会作贡献

D.绝对利他

答案：C

- 与爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众这四项道德规范相比较，奉献社会是职业道德中的（   ），同时也是做人的最高境界。

A.最高要求

B.基础要求

C.严格要求

D.根本要求

答案：A

- 爱岗敬业、诚实守信是对从业人员职业行为的（  ）。

A.最高要求

B.基础要求

C.严格要求

D.根本要求

答案：B

- 奉献社会的精神主要强调的是一种（  ）的精神。

A.兢兢业业

B.任劳任怨

C.忘我的全身心投入

D.事不关己

答案：C

- 为加强行业精神文明建设，（ ） 组织制定了《全国汽车维修行业行为规范公约》。

A.中国汽车维修行业协会

B.交通部

C.国务院文明办

D.组织宣传部

答案：A

- 公正签订并忠实履行机动车维修合同是《全国汽车维修行业行为规范公约》中所提出的“（  ）”要求的一种体现。

A.守法经营，接受监督

B.诚信为本，公平竞争

C.尊重客户，热忱服务

D.技术可靠

答案：B

- 牢固树立“质量第一，客户至上”的观念，从业人员持证上岗，亮牌服务，举止文明，是《全国汽车维修行业行为规范公约》中所提出的“（  ）”要求的一种体现。

A.守法经营，接受监督

B.尊重客户，热忱服务

C.弘扬职业道德，建设精神文明

D.技术可靠

答案：B

- “发展企业文化，建立服务品牌。倡导爱岗敬业精神，树立团队合作意识，充分调动企业员工积极性，开创奋发向上的比、学、赶、帮新局面”是《全国汽车维修行业行为规 范公约》中“（   ）”的具体要求。

A.诚信为本，公平竞争

B.自我管理，自我发展

C.弘扬职业道德，建设精神文明

D.技术可靠

答案：C

- “认真做好机动车维修检验记录，按规定签发机动车维修出厂合格证”，是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“（   ）”的具体要求。

A.诚信为本，公平竞争

B.规范操作，保证质量

C.弘扬职业道德，建设精神文明

D.技术可靠

答案：B

- “搞好文明生产和安全生产，防止污染，保护环境，不断完善设施和服务功能，做到厂区整洁，环境优美，布局合理”是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“（  ）” 的具体要求。

A.弘扬职业道德，建设精神文明

B.规范操作，保证质量

C.文明生产，保护环境

D.技术可靠

答案：C

- “自觉抵制非法行为，勇于同侵害行业利益的行为作斗争，捍卫行业合法权益”，是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“（  ）”的具体要求。

A.诚信为本，公平竞争

B.自我管理，自我发展

C.弘扬职业道德，建设精神文明

D.技术可靠

答案：B

- 《全国汽车维修行业行为规范公约》中“（  ）”提出要“确立科技兴业新思路”。

A.诚信为本，公平竞争

B.科技兴业，开拓创新

C.弘扬职业道德，建设精神文明

D.技术可靠

答案：B

- “更新管理理念，优化企业管理，增强市场竞争能力”是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“（  ）”的具体要求。

A.诚信为本，公平竞争

B.科技兴业，开拓创新

C.弘扬职业道德，建设精神文明

D.技术可靠

答案：B

- “加强行业培训与交流，开展业内的横向联合与协作，加速行业技术进步”是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“（  ）”的具体要求。

A.诚信为本，公平竞争

B.自我管理，自我发展

C.科技兴业，开拓创新

D.技术可靠

答案：C

- 维修企业诚信的基础是（  ）。

A.文明礼貌

B.热忱服务

C.守法经营

D.技术可靠

答案：C

- 市场经济是法治经济，一切经济活动必须由带有普遍性、强制性的（  ）来规范。

A.法律

B.领导指示

C.技术标准

D.法规

答案：A

- 企业守法经营，首先要做到经营主体合法，即从事机动车维修经营活动的企业必须符合国家相关法律、法规要求，具备相应开业条件，经过许可取得（）。

A.工商执照

B.经营许可证

C.维修资质

D.上岗证

答案：A

- “严格按照技术标准和工艺流程进行修车作业，并实行质量保证期制度”是企业守法经营方面有关（  ）的具体体现。

A.经营主体合法

B.经营行为合法

C.维修工艺规范

D.技术可靠

答案：B

- 维修企业“假维护”、“假检测”，使用假冒伪劣配件，是损害（  ）合法权益的失信行为。

A.经营者

B.行业

C.消费者

D.建设者

答案：C

- 通过诚信机制的建设，促进广大汽车维修企业增强（  ），增强技术能力，规范经营行为，提高维修质量，实现真正意义上的“诚信修车”。

A.质量意识

B.法治意识

C.诚信意识

D.荣辱意识

答案：C

- 交流充电插枪之后，仪表充电指示灯不亮，可能原因是（  ）。

A.CC断路

B.充电枪电源未接

C.CP断路

D.点火开关损坏

答案：A

- 碰撞断高压的控制模块是（  ）。

A.安全气囊控制器

B.整车控制器

C.电机控制器

D.动力蓄电池管理器

答案：D

- 以下会造成整车无法驱动的是（   ）。

A.智能钥匙电量不足

B.动力蓄电池包SOC低

C.旋变传感器余弦信号线断路

D.DC-DC不工作

答案：C

- 7KW交流充电桩的CC与PE之间电阻值为（   ）。

A.220Ω左右

B.680Ω左右

C.1KΩ左右

D.1.5KΩ左右

答案：A

- 以下不会造成整车无冷风的是（  ）。

A.电池包过温

B.PTC不工作

C.室内制冷膨胀阀损坏

D.无冷媒

答案：B

- 交流充电时，仪表SOC从80%直接跳到100%的原因可能是（  ）。

A.充电设备损坏

B.充电枪损坏

C.CP断开

D.单体电池达到预设的充电截止电压

答案：D

- 旋变传感器的故障码一般出现在（  ）。

A.电机控制器

B.动力蓄电池管理器

C.充电控制器

D.空调控制器

答案：A

- DC-DC不工作会造成（  ）。

A.整车无电

B.不能智能充电

C.不能上高压电

D.不能下电

答案：B

- 车载充电机不工作会造成（  ）。

A.整车无电

B.不能交流充电

C.不能上高压电

D.不能下电

答案：B

- 车辆行驶过程中，SOC突然从30%跌到0%，原因可能是（  ）。

A.电机功率过大，将电池电量消耗光了

B.单体电池电压达到预设的放电截止电压

C.PTC功率增大，耗电加剧

D.压缩机功率过大，耗电量加剧

答案：B

- 新能源汽车接触器的电源电压值为（   ）。

A.9-16V

B.5V左右

C.24左右

D.220V左右

答案：A

- 电机转速信号丢失会造成（   ）。

A.整车不能驱动

B.整车限功率

C.整车无法交流充电

D.全车无电

答案：A

- 新能源汽车恶劣使用条件指的是（   ）。

A.经常在颠簸的路面、有积水的路面或山路上行驶

B.高温水泥路面

C.下雨天

D.高速公路

答案：A

- 对动力蓄电池包的常规检查项目不包括（   ）。

A.紧固电池螺栓

B.检查托盘外观有无变形

C.检查有无涉水痕迹

D.容量校正

答案：D

- 在北方使用的新能源汽车冷却液冰点需要达到（    ）。

A.零下10摄氏度

B.零下20摄氏度

C.零下30摄氏度

D.零下40摄氏度

答案：D

- 充电过程中，亮起电池温度告警灯，正确的做法是（    ）。

A.打开点火开关，使电池冷却水泵运转为电池包降温

B.立刻结束充电

C.连接诊断仪清除故障码

D.添加电池冷却液

答案：B

- 需要长期放置的新能源汽车，正确的做法是（    ）。

A.拆掉高压蓄电池负极

B.拔下维修开关

C.关闭点火开关

D. 使电池电量符合用户手册要求

答案：D

- 新能源汽车维护级别不包括（     ）。

A.日常维护

B.一级维护

C.二级维护

D.高压组件更换

答案：D

- 新能源汽车需要更换	（     ）。

A.燃油滤清器

B.机油滤清器

C.空气滤清器

D.空调滤清器

答案：D

- 以下不是新能源汽车常规保养部件的是（    ）。

A.DC-DC

B.电机控制器

C.车载充电机

D.电机永磁体

答案：D

- 对动力蓄电池系统状态的维护指的是（    ）。

A.通过外接充电设备维护单体电池一致性

B.控制单体电池进行主动均衡

C.控制单体电池进行被动均衡

D.将电池充满电

答案：A

- 新能源汽车维护当中，定期深度放电指的是（    ）。

A.每月完全放电一次，充电一次

B.每月将电池的电放完，然后放置一段时间

C.每月将电池的电量放到50%以下，然后充满

D.每月进行一次边充边放

答案：A

- 对高压线束进行绝缘检查，使用的仪器是（    ）。

A.数字兆欧表

B.万用表

C.接地电阻测试仪

D.电桥

答案：A

- 高压线束的绝缘检测指的是（    ）。

A.测量导线对车身的电阻值

B.测量导线对车身的绝缘阻值

C.测量导线对导线屏蔽层的电阻

D.测量导线对导线屏蔽层的绝缘电阻值

答案：D

- 电池容量随着充放电次数的增加而减少，这种变化被量化为（    ）。

A.工作/循环寿命

B.容量损坏

C.使用不当

D.质量监控

答案：A

- 额定电压也称（     ），指的是规定条件下电池工作的标准电压。

A.电动势

B.工作电压

C.标称电压

D.开路电压

答案：C

- 新能源汽车动力蓄电池在正常工作下不会上报一级故障，BMS一旦上报该故障表明动力蓄电池处于（      ）。

A.严重滥用状态

B.严重亏电

C.非正常状态

D.车辆不受控制

答案：A

- 新能源汽车动力蓄电池正常工作下不会上报二级故障，BMS一旦上报该故障表明动力蓄电池某些硬件出现故障或动力蓄电池处于(      )的条件下。

- 严重滥用状态

- 严重亏电

- 非正常状态

- 车辆不受控制

答案：C

- 新能源汽车一般采用的为（   ）DC-DC转换器。

- 降压型

- 升压型

- 稳压型

- 降流型

答案：A

- 以下关于DC-DC转换器工作过程说法错误的是（     ）。

- 将输入的高压电转化成交流电

- 通过变压器对交流电进行升压处理

- 通过整流将交流电转换为直流电

- 通过滤波对直流电进行处理

答案：B

- 新能源乘用车的DC/DC转换电压一般为（   ）。

- 9-10V

- 10-11V

- 11-12V

- 13-14V

答案：D

- 新能源汽车上最常见的空调压缩机是（     ）式电动压缩机。

- 曲轴连杆式

- 轴向活塞

- 旋转叶片式

- 涡旋式

答案：D

- 热泵式空调系统是将电能供给（   ）来实现制热目的。

- 暖风水箱

- PTC加热器2

- 空调压缩机

- 蒸发箱

答案：C

- 热器热泵式空调系统中实现制冷与制热转换的核心部件的是（   ）。

- 电磁两通阀

- 电磁三通阀

- 电磁四通阀

- 膨胀阀

答案：C

- 新能源汽车智能制动系统在制动踏板前12毫米的运动过程中，下列说法正确的是（    ）。

- 不产生制动力矩

- 由电机馈能制动产生制动力矩进行制动

- 后轮进行液压制动

- 有馈能制动、后轮液压制动和馈能制动＋后轮液压制动三种不同的工作模式。

答案：D

- 不会导致交流充电失败的原因是（     ）。

- 车载充电机故障

- 充电插座无地线

- 交流充电枪锁止机构损坏

- CP信号断路

答案：C

- 目前更多的新能源汽车为了保证线缆连接的可靠性，要么采用安非诺的插接头，要么是插接头都采用两级或以上的（    ）。

A.防松装置

B.防拆装置

C.控制方式

D.锁止方式

答案：D

- 无论是交流异步电机还是永磁同步电机的控制器都是把（   ）来驱动电机。

A. 交流变成直流

B. 直流变成直流

C. 直流变成交流

D. 交流变成交流

答案：C

- 移动使用的高压警示牌要用硬质(    )材料制成。

- 纸质

- 铝质

- 绝缘

- 铜质

答案：C

- 绝缘垫厚度不应小于(    )。

- 2mm

- 4mm

- 5mm

- 8mm

答案：C

- 绝缘垫宽度不应小于(    )。

- 10cm

- 25cm

- 80cm

- 180cm

答案：C

- 0.05mA的电流属于（    ）。

- 感知电流

- 摆脱电流

- 危险电流

- 室颤电流

答案：A

- 电伤是由电的（   ）效应对人体造成的伤害。

- 化学

- 热

- 光

- 磁

答案：B

- 18650电池的5个数字表示内容为（     ）。

- 电池品牌

- 外形尺寸

- 电池性能

- 电池厂家

答案：B

- 锂离子电池的负极材料主要是（   ）。

- 磷酸铁理

- 石墨

- 钴酸锂

- 聚合物

答案：B

- 新能源汽车动力蓄电池采集的信息不包括（     ）。

- 电压

- 电流

- 温度

- 电阻

答案：D

- 自放电是指动力蓄电池(    )或不期望的化学反应造成可用容量自动减少的现象。

- 硫化

- 充电时

- 放电时

- 内部自发

答案：D

- 在动力蓄电池系统中不能控制高压输入输出电路的高压继电器是（    ）。

- 加热继电器

- 主正继电器

- 预充继电器

- 主负继电器

答案：A

- （     ）指将不均衡的电池能量(容量)消耗掉，通常是将能量(容量)高的电池能量(容量)消耗掉一部分，使电池一致性趋于一致。

- 被动均衡

- 主动均衡

- 放电均衡

- 能量均衡

答案：A

- 不存在高压互锁设计的是（    ）。

- VCU接插件

- 手动维修开关(MSD)

- 高压分配器输出接插件

- PTC高压输入插头接插件

答案：A

- 处理漏液的动力蓄电池时，维修人员必须准备有（    ）。

- 防酸碱手套

- 绝缘手套

- 棉手套

- 皮手套

答案：A

- 关于馈能制动强度，下列说法正确的是（    ）。

- 通常情况下能承担制动强度在0.1以上的制动任务。

- 不同车型，馈能制动的强度基本相等。

- 在低附着系数的路面，制动强度增加。

- 不同挡位，制动强度不同

答案：D

- T/CAMRA 022—2023规定，动力蓄电池维修场所应具备(   )小时的温感、烟感或火焰监控能力。

A.8小时

B.12小时

C.24小时

D.一周

答案：C

- T/CAMRA 022—2023规定，动力蓄电池包存在漏液、漏电、外观严重损坏等高风险故障时，应先将蓄电池包放置在独立开放区域静置（）小时以上，确认无自燃风险后方可维修作业。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

答案：B

T/CAMRA 022—2023规定，进行动力蓄电池检测作业时，应至少断开一处（），将维修接触电压降至安全操作电压以下。

A.电源

B.电缆

C.冷却管路

D.高压母排

答案：D

- T/CAMRA 022—2023规定，对于采用液冷方式的电池系统，拆解前应将管道内的冷却液()，避免冷却液泄漏造成蓄电池包损坏

A.注满

B.侧漏

C.排空

D.加压

答案：C

- T/CAMRA 022—2023规定，维修时拆卸下来的动力蓄电池应按照国家关于车用动力蓄电池回收利用管理规范中的相关要求进行分类存储，若拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳严重破损等情况时，应及时处理并采用（    ），避免动力蓄电池自燃引起的风险。

A.掩埋

B.隔离

C.覆盖

D. 专用容器单独存放

答案：D

- 电池控制单元的英语简称是（    ）

A. BCU

B. ECU

C. EPB

D. KCU

答案：A

- 对于热泵型空调不属于空调制冷性差故障原因的是（      ）

A.	冷却风扇电机性能差

B.	低温散热器冷却循环不畅

C.	可变截面积三通阀卡滞

D.	暖风水箱堵塞

答案：D

- 多项选择

- 人员触电防护要求应包括以下哪几个部分：（    ）

A.高压标记要求

B.直接接触防护要求

C.间接接触防护要求

D.防水要求

答案：ABCD

- 直接接触防护是通过（    ）实现人体与Ｂ 级电压带电部件的物理隔离。

A.绝缘材料

B.非绝缘材料

C.外壳

D.遮栏

答案：ACD

- 影响人体阻值的因素有（       ）。

- 人体皮肤的干燥程度

- 施加于人体两端的电压

- 电源的类型

- 健康状态

答案：ABCD

- 下列哪项属于绝缘安全帽的检查标准（       ）。

- 耐压等级

- 上空层高度

- 生产日期

- 保质期

答案：ABCD

- 下列关于绝缘安全帽的储存标准，正确的是（       ）。

- 不能和酸碱性气、液体一起存放

- 存放在干燥通风区

- 存放时远离热源

- 不能与锐利物一起存放

答案：ABCD

- 关于绝缘手套的存放规则，说法正确的是（       ）。

- 不能和酸碱性气、液体一起存放

- 存放在干燥通风处

- 存放时远离热源

- 离开地面、墙壁20cm以上

答案：ABCD

- 绝缘手套的外观检查包括（       ）。

- 干燥无潮湿、无油污

- 在有效期之内

- 耐压等级符合标准

- 无明显破损及砂眼

答案：ABCD

- 关于护目镜的检查方式，说法正确的是（       ）。

- 镜面清晰

- 镜架牢固

- 是否为电绝缘类

- 检查生产日期保质期

答案：ABC

- 关于护目镜的作用，说法正确的是 (       )。

- 防止液体飞溅进入眼睛

- 防止电弧强光

- 防止沙尘进入眼睛

- 可作为遮阳镜使用

答案：ABC

- 下列关于安全警示标志的检查，说法正确的是（       ）。

- 警示内容显示是否清晰

- 是否为绝缘材料，耐压等级是否符合作业标准

- 检查安全警示标志是否可以可平稳放置

- 操作人以及监护人签字

答案：ACD

- 根据混合动力汽车的构造形式，混合动力汽车分为（     ）。

- 串联式混合动力

- 并联式混合动力

- 混联式混合动力

- 插电式混合动力

答案：ABC

- 关于插电串联式混合动力汽车，说法正确的是（   ）。

- 属于新能源汽车

- 能够有效的降低排放

- 发动机在发电状态下处于定速定扭的状态

- 发动机可以直接驱动车辆

答案：ABC

- 下列那些颜色属于国家规定的安全色（   ）。

- 红色

- 黄色

- 蓝色

- 绿色

答案：ABCD

- 高压互锁主要分为（   ）。

- 结构互锁

- 功能互锁

- 盒盖开关

- 连接器互锁

答案：AB

- 下列哪项属于触电急救的基本原则（    ）。

- 迅速

- 就地

- 动作规范标准

- 坚持不懈

答案：ABD

- 下列哪些方式可以安全的帮助触电者脱离电源（    ）。

- 使用绝缘工具

- 使用干燥的木棒

- 拉触电者干燥的衣服

- 触电者的鞋

答案：ABC

- 下列哪些属于二次事故（     ）。

- 救助触电者时救助者被电伤

- 触电者被电死

- 触电者从高处落下摔伤

- 胸外心脏按压按断触电者肋骨

答案：ACD

- 触电急救的过程中，判断伤者是否还有意识，应该（   ）。

- 摇动伤员头部

- 大声呼叫伤员

- 轻拍伤员肩部

- 小声呼叫伤员

答案： BC

- 关于电气伤害救助，下面的说法正确的是（    ）。

- 个人安全优先

- 切勿直接触碰触电人员

- 切断电源

- 立即打电话

答案：ABCD

- 车辆上的有毒有害溶剂有（    ）。

- 冷却液

- 电解液

- 制动液

- 空调制冷剂

答案：ABCD

- 电池管理系统主要的功用有（     ）。

- 动力蓄电池总成电量计算

- 电池温度、电压、温度检测

- 自行充放均衡

- 充放电控制、预充控制

答案：ABD

- 电池的一致性分为（    ）。

- 静态一致性

- 动态一致性

- 线性一致性

- 非线性一致性

答案：AB

- 属于空调系统部件的是（     ）。

- 冷凝器

- 蒸发器

- 压缩机

- DC/DC

答案：ABC

- 可作为锂离子电池正极材料的是（     ）。

- 钴酸锂

- 镍酸锂

- 磷酸铁锂

- 锰酸锂

答案：ABCD

- 常见的锂电池结构形式有（     ）。

- 圆柱碳包式

- 方型或圆柱叠片式

- 方型与圆柱卷绕式

- 纽扣式

答案：ABC

- 可能造成动力蓄电池不充电的故障有（    ）。

- BMS硬件故障

- BMS内部通讯故障

- 动力蓄电池一级故障

- BMS与车载充电机通讯故障

答案：ABCD

- 可能造成车辆限功率行驶的原因有（    ）。

- 动力蓄电池温度达到阈值

- 动力蓄电池单体欠压

- 绝缘电阻低于500Ω/V

- 动力蓄电池加热元件故障

答案：ABC

- 利用馈能制动可以提高车辆的主动安全性，主要体现在(     )。

- 低附着系数情况下，馈能制动可以实现车轮的最佳滑移率，缩短制动距离。

- 高速减速时，可以主动进行馈能制动，产生制动力降低产生事故的风险。

- 馈能制动产生的横摆力矩，可以提高电动汽车的转弯操纵稳定性

- 馈能制动介入时间早，制动力矩大，制动距离短。

答案：AC

- 高压连接器在不使用工具的情况下，应无法打开，但以下（    ）情况除外。

- 高压连接器分开后，应满足IPXXB的防护等级要求；

- 高压连接器分开后，应满足IPXXD的防护等级要求；

- 高压连接器至少需要两个不同的动作才能将其从相互的对接端分离，且高压连接器与其他某个机构有机械锁止关系，在高压连接器打开前，该锁止机构应要使用工具才能打开；

- 在高压连接器分开之后，连接器中带电部分的电压能在１ｓ内降低到不大于３０Ｖ（AC）且不大于６０Ｖ（DC）。

答案：ACD

- 对于装有高压维修断开装置的车辆，高压维修断开装置在不使用工具的情况下，应无法打开或拔出，但以下（    ）情况除外。

- 高压维修断开装置打开或者拔出后，其中的Ｂ级电压带电部分满足GB/T4208-2017中规定的IPXXB的防护等级要求

- 高压维修断开装置打开或者拔出前，其中的Ｂ级电压带电部分满足GB/T4208-2017中规定的IPXXD的防护等级要求

- 高压维修断开装置在分离后ｓ内其Ｂ级电压带电部分电压降低到不大于30V（AC）且不大于60V（DC）

- 高压维修断开装置在分离后１ｓ内其Ｂ 级电压带电部分电压降低到不大于３０Ｖ（AC）且不大于６０Ｖ（DC）

答案：AD

- 电容耦合应至少满足以下（    ）要求之一。

- Ｂ级电压电路中，任何Ｂ级电压带电部件和电平台之间的总电容在其最大工作电压时存储的能量应不大于0.2Ｊ，0.2Ｊ为对Ｂ级电压电路正极侧Ｙ 电容或负极侧Ｙ 电容最大存储电能的要求。此外，若有Ｂ级电压电路相互隔离，则０．２Ｊ为单独对各相互隔离的电路的要求。

- Ｂ级电压电路中，任何Ｂ级电压带电部件和电平台之间的总电容在其最大工作电压时存储的能量应不大于2J，2J为对Ｂ级电压电路正极侧Ｙ电容或负极侧Ｙ电容最大存储电能的要求。此外，若有Ｂ级电压电路相互隔离，则2J为单独对各相互隔离的电路的要求。

- Ｂ级电压电路至少有两层绝缘层、遮栏或外壳，或布置在外壳里或遮栏后，且这些外壳或遮栏应能承受不低于10kpa的压强，不发生明显的塑性变形。

- Ｂ级电压电路至少有两层绝缘层、遮栏或外壳，或布置在外壳里或遮栏后，且这些外壳或遮栏应能承受不低于100kpa的压强，不发生明显的塑性变形。

- 答案：AC

- 关于驱动系统电源接通和断开程序以下描述正确的是（    ）。

- 应通过一个信号向驾驶员指示，车辆已经处于“可行驶模式”。

- 应连续或间歇地向驾驶员指示，车辆已经处于“可行驶模式”。

- 当驾驶员离开车辆时，如果驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过一个明显的信号（例如：声或光信号）装置提醒驾驶员。

- 当驾驶员离开车辆时，如果驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过两个明显的信号（例如：声或光信号）装置提醒驾驶员。

答案：BC

- 如果是通过改变电机旋转方向来实现前进和倒车两个行驶方向转换的，需满足以下（    ）种要求之一。

- 前进和倒车两个行驶方向的转换，应通过驾驶员两个不同的操作动作来完成。

- 前进和倒车两个行驶方向的转换，应通过驾驶员一个操作动作来完成。

- 如果仅通过驾驶员的两个操作动作来完成，应使用一个安全措施使模式转换只能在车辆静止或低速时才能完成。车速判断以车内仪表显示为准。

- 如果仅通过驾驶员的一个操作动作来完成，应使用一个安全措施使模式转换只能在车辆静止或低速时才能完成。车速判断以车内仪表显示为准。

答案：AD

- 对于电压等级，根据最大工作电压，将电气元件或电路分为以下等级，以下描述正确的是（    ）。

- A级电压，直流０V＜U≤60V，交流 ０V＜U≤30V

- A级电压，直流０V＜U＜60V，交流 ０V＜U＜30V

- Ｂ级电压,直流60V＜U≤1500V，交流30V＜U≤1000V

- Ｂ级电压,直流60V＜U＜1500V，交流30V＜U＜1000V

答案：AC

- 对于直接驾驶，是指驾驶员通过以下哪几项实现对车辆的控制（    ）。

- 方向盘

- 制动踏板

- 换挡机构

- 加速踏板

答案：ABCD

- 如果通过遮栏或外壳提供触电防护， 遮栏和外壳需要满足如下（    ）要求。

- 乘客舱内、货舱内的遮栏和外壳应满足GB/T4208-2017中IPXXB的防护等级要求，乘客舱外、货舱外的遮栏和外壳应满足IPXXD的防护等级要求。

- 乘客舱内、货舱内的遮栏和外壳应满足GB/T4208-2017中IPXXD 的防护等级要求，乘客舱外、货舱外的遮栏和外壳应满足IPXXB的防护等级要求。

- 通常，遮栏和外壳只能通过工具才能打开或者去掉；若遮栏和外壳在不使用工具的情况下可以打开或者去掉，则要有某种方法使其中的Ｂ 级电压带电部分在遮栏和外壳打开后2ｓ内至少满足如下两种要求之一：交流电路电压应降到不超过30V（AC）（rms），直流电路电压应降到不超过60V（DC）；或Ｂ级电路存储总能量小于0.2Ｊ。

- 通常，遮栏和外壳只能通过工具才能打开或者去掉；若遮栏和外壳在不使用工具的情况下可以打开或者去掉，则要有某种方法使其中的Ｂ 级电压带电部分在遮栏和外壳打开后１ｓ内至少满足如下两种要求之一：交流电路电压应降到不超过30V（rms），直流电路电压应降到不超过60V（DC）；或Ｂ级电路存储总能量小于0.2Ｊ。

答案：BD

- 绝缘电阻要求中附加防护方法应至少满足以下（    ）种要求中的一种要求。

- 至少有两层绝缘层、遮栏或外壳。

- 布置在外壳里或遮栏后，且这些外壳或遮栏应能承受不低于10kPa的压强，不发生明显的塑性变形。

- 至少有一层绝缘层、遮栏或外壳。

- 布置在外壳里或遮栏后，且这些外壳或遮栏应能承受不低于100kPa的压强，不发生明显的塑性变形。

答案：AB

- 用于防护与Ｂ级电压电路直接接触的外露可导电部分，例如，可导电外壳和遮栏，应传导连接到电平台，且满足以下（    ）要求。

- 外露可导电部分与电平台间的连接阻抗应不大于１Ω。

- 外露可导电部分与电平台间的连接阻抗应不大于0.1Ω。

- 电位均衡通路中，任意两个可以被人同时触碰到的外露可导电部分，即距离不大于2.5ｍ 的两个可导电部分间电阻应不大于0.2Ω。

- 电位均衡通路中，任意两个可以被人同时触碰到的外露可导电部分，即距离不大于2.5ｍ 的两个可导电部分间电阻应不大于２Ω。

答案：BC

- 对于Ｍ１ 类电动汽车，车辆事件数据记录的要求描述错误的是（    ）。

A.应配备事件数据记录系统（EDR）或车载视频行驶记录装置。

B.应同时配备事件数据记录系统（EDR）或车载视频行驶记录装置。

C.不必要配备事件数据记录系统（EDR）。

D.不必要配备车载视频行驶记录装置。

答案：BCD

- 直接接触防护测试过程中，检测人员在不使用其他工具的前提下，按照GB/T4208-2017中（    ）的测试方法，仅使用探针或试指对车外和车内的开口和连接器等进行IP等级测试。

A. IPXXA

B. IPXXB

C. IPXXC

D. IPXXD

答案：BD

- 对含有B级电压电源的电路的绝缘电阻测量方法包括以下哪些步骤（    ）。

- 使车辆上电，保证车辆上所有电力、电子开关处于激活状态。

- 用相同的两个电压检测工具同时测量REESS的两个端子和电平台之间的电压。

- 添加一个已知电阻，阻值宜选择１ＭΩ。

- 计算绝缘电阻。

答案：ABCD

- 绝缘监测功能验证试验测试过程中，车辆Ｂ级电压电路应处于接通状态，且绝缘监测功能或设备已启动。测试中将使用可调节电阻器，测量步骤除在常温下，测出当前整车绝缘电阻值，还包括（    ）。

A. 按照被测车辆的正常操作流程使车辆进入“可行驶模式”。。

B. 开始测量时，可调节电阻器的阻值设置为最大值。

C. 若最小绝缘电阻要求为100Ω/V，则将可调节电阻器的阻值减小到目标值。

D. 观察车辆是否有明显的声或光报警。

答案：ABCD

- 电位均衡测量中，两个外露的可导电外壳或遮栏之间的电阻，也可以通过外露的可导电外壳或遮栏与电平台之间的连接电阻值计算得出。测试方法包括哪些（    ）。

A.将电阻测试仪的两个探针分别连接外露的可导电外壳或者遮栏以及电平台。

B.增大测试电流，使测试电流至少达到0.2A。

C.将电阻测试仪的两个探针分别连接两个外露可导电外壳或者遮栏 。

D.重复步骤B。

答案：ABCD

- 关于纯电动汽车，以下描述错误的是(   )。

A.驱动能量完全由电能提供的、由电机驱动的汽车。

B.驱动能量完全由电能提供的、由变速箱驱动的汽车。

C.驱动能量完全由电能提供的、由内燃机驱动的汽车。

D.驱动能量完全由电能提供的、由发电机驱动的汽车。

答案：BCD

- 按照动力系统结构型式划分，混合动力电动汽车包括(   )。

A.串联式

B.并联式

C.混联式

D.以上都不是

答案：ABC

- 关于混合动力汽车以下描述正确的是(   )。

A.包括可外接充电式混合动力汽车

B.包括不可外接充电式混合动力汽车

C.包括有手动选择功能的混合动力电动汽车

D.包括无手动选择功能的混合动力电动汽车

答案：ABCD

- 下面属于新能源汽车的是(   )。

A.纯电动汽车

B.插电混合动力汽车

C.增程式电动汽车

D.燃料电池电动汽车

答案：ABCD

- 以下哪几项属于电动汽车的驱动、行驶装置的内容(   )。

A.辅助系统

B.车载能源

C.驱动系统

D.动力系

答案：ABCD

- 动力蓄电池系统是一个或一个以上蓄电池包及相应附件构成的为电动汽车整车的行驶提供电能的能量存储装置。以下哪几项属于其相应的附件（   ）。

A.蓄电池管理系统

B.高压电路

C.低压电路

D.热管理设备以及机械总成

答案：ABCD

- 以下哪些项属于电动汽车的高压系统（    ）。

A.动力蓄电池系统

B.高压配电系统

C.电机及其控制器系统

D.DC/ DC 变换器和车载充电机

答案：ABCD

- 以下哪些项属于电动汽车的车身、底盘的内容（    ）。

A.电池托架

B.电平台

C.动力电缆

D.充电插孔

答案：ABCD

- 电气装置及部件中安装在电动汽车上储存电能的装置，包括以下哪几项（    ）。

A各种动力蓄电池

B超级电容

C飞轮电池

D以上几项的组合

答案：ABCD

- 以下哪几项是电动汽车的指示器、信号装置（    ）。

A.电池过热报警装置

B.剩余电量显示器

C.电池液位报警装置

D.电机超速报警装置

答案：ABCD

- 以下哪些项目属于电动汽车的经济性能（    ）。

A.净能量改变量

B.用于驱动的能量

C.总燃料能量

D.总燃料驱动能量

答案：ABCD

- 电动汽车控制器部件中的变换器是指使电气系统的一个或多个特性发生变化的装置，除电压外，以下（     ）也属于该特性的内容。

A. 电流

B. 波形

C. 相数

D. 频率

答案：ABCD

- 以下可充电储能装置（     ）是按照工作介质分类的。

A.锂离子蓄电池

B.铅酸蓄电池

C.金属氢化物镍蓄电池

D.超级电容器

答案：ABCD

- 单体蓄电池是指将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置，通常包括以下（    ），并被设计成可充电，也称作电芯。

A.电极

B.隔膜

C.电解质

D.外亮和端子

答案：ABCD

- 以下哪几项是蓄电池系统的关键部件及相关装置(    )。

- 活性物质

- 电解质

- 高压继电器

- 高压预充电阻

答案：ABCD

- 制动能量回收系统是指汽车在以下哪几个工况时，将车辆行驶过程中的动能及势能转化或部分转化为车载可充电储能系统的能量存储起来的系统。（    ）。

- 滑行

- 加速

- 减速

- 下坡

答案：ACD

- 以下哪些项目属于高压配电系统的内容（    ）。

- 高压继电器

- 熔断器

- 电阻器

- 主开关

答案：ABCD

- 进行高压电路维护时，以下说法正确的是：（    ）。

- 维修区域应用隔离栏隔离，悬挂警示牌

- 维护技师应经专业培训合格

- 应断开高压电路，作业完成后才能接通

- 应穿戴符合要求的绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具

答案：ABCD

- 纯电动汽车的日常检查应在（     ）进行。

- 出车前

- 行车中

- 收车后

- 仪表报警时

答案：ABC

- 纯电动汽车电动系统专用装置日常检查作业项目包括（    ）。

- 动力蓄电池组

- 高压电气控制系统

- 低压电气控制系统

- 线束及充电插孔

答案：ABCD

- 关于纯电动汽车线束及充电插孔检查，描述正确的是（    ）。

- 线束应无松散、破损、老化现象

- 绝缘性能良好

- 应使用CATII1000V的测试仪进行检测

- 充电插孔应清洁，并接插牢固

答案：ABD

- 以下（   ）属于纯电动汽车驱动电机日常检查作业内容。

- 检查线路绝缘情况

- 检查驱动电机固定情况

- 检查驱动电机工作状况

- 检查驱动电机冷却系统

答案：BCD

- 以下（    ）属于纯电动汽车动力蓄电池组日常检查作业内容。

- 检查壳体固定支架紧固情况

- 检查散热风扇工作状况

- 检查预热系统工作状况

- 检查管理模块插件固定情况

答案：ABCD

- 纯电动汽车的驱动能量是（   ）。

- 由电能提供的

- 由电池提供的

- 由电机转化的

- 由太阳能转化的

答案：AC

- 常规维护是为维持纯电动汽车上的（   ）的完好技术状况或工作能力而进行的作业。

- 转向系

- 机械系统

- 低压电气系统

- 高压电气系统

答案：BC

- 电动系统专用装置维护是为维持纯电动汽车上的（    ）的完好技术状况或功能工作能力而进行的作业。

- 低压系统

- 高压系统

- 低高压系统

- 相关附件

答案：BD

- 新能源汽车维护作业场地应（   ）。

- 干燥

- 设置警示隔离区

- 放置电气设备

- 警示牌

答案：ABD

- 新能源汽车维护作业区域应配备（    ）。

- 清洁工具

- 安全防护装置

- 消防设备

- 高压防护应急设备

答案：CD

- 一级、二级维护均应按照（    ）操作。

- 现行的纯电动汽车维护标准

- 使用说明书

- 用户使用手册

- 车辆维修保养手册

答案：BD

- 一级、二级维护周期应结合（     ）。

- 车辆类别

- 车辆运行状况、行驶里程

- 道路条件

- 使用年限

答案：ABCD

- 高压系统维护作业前，应（     ）。

- 关闭车辆电源总控制开关

- 断开辅助蓄电池正负极

- 关闭高压维修开关

- 进行验电放电

答案：ABC

- 高压系统维护作业完成后应（    ）对车辆进行通电复位。

- 按照车辆断电的顺序

- 按照车辆断电的逆向顺序

- 车辆维修保养手册规定的顺序

- 以上都对

答案：BC

- 纯电动汽车维护分为（    ）。

- 一级维护

- 二级维护

- 三级维护

- 日常维护

答案：ABD

- 纯电动汽车（     ）维护需由专业人员执行。

- 一级

- 二级

- 三级

- 日常

答案：AB

- 《纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范》（JT/T 1344—2020）中纯电动汽车维护分为（   ）。

- 日常维护

- 常规维护

- 电动系统维护

- 电动系统专用装置维护

答案：BD

- 纯电动汽车应按照（    ）要求的频次方法对动力蓄电池进行均衡。

- 车辆维修保养手册

- 用户使用手册

- 汽车维修手册

- 使用说明书

答案：AD

- 一级、二级维护周期应按照（    ）的规定。

- 车辆维修保养手册

- 用户使用手册

- 使用说明书

- GB/T 18344

答案：ABD

- 属于日常维护要求的作业项目包括（    ）。

- 仪表装置

- 信号指示装置

- 驱动电机系统

- 冷却系统

答案：ABCD

- 仪表日常维护检查要求（    ）。

- 仪表外观是否破损

- 仪表指示功能是否有效

- 检查运行工作状态

- 检查参考行驶里程示值情况

答案：ABD

- 信号指示装置日常维护检查要求（    ）。

- 信号指示有无异常

- 有无声音报警

- 有无警示灯报警

- 有无故障提醒

答案：ABCD

- 关于驱动电机系统日常维护说法正确的是（    ）。

- 检查运行工作状态应平稳

- 运行无异常震动和噪声

- 检查系统外观清洁无破损

- 连接管路无渗漏

答案：ABCD

- 关于日常维护作业说法正确的是（    ）。

- 仪表检查需查看运行有无噪声和破损

- 冷却系统检查液面高度应符合用户手册要求

- 检查风冷过滤网外观应洁净无破损

- 检查充电口防护盖应锁闭完好

答案：CD

- 关于电器舱、电池舱日常维护作业说法正确的是（    ）。

- 看电器舱舱门和电池舱舱门的关闭状态

- 关闭舱门锁闭是否完好有效

- 摸电器舱、电池舱外观是否有损坏

- 嗅舱体周围有无刺激或烧焦等异味

答案：ABD

- 关于动力蓄电池系统一级维护外观应检查（    ）。

- 电池箱壳体表面有无破损

- 系统表面是否存在积尘或杂物

- 电池外部高低压接口内部有无水迹、烧蚀等痕迹

- 电池托架结构表面有无异常断裂、变形和锈蚀

答案：ABCD

- 一级维护对于驱动电机的检查包括（    ）。

- 电机冷却液的液位及浓度

- 驱动电机外观安装

- 驱动电机相间电阻

- 驱动电机转子永磁性检测

答案：AB

- 一级维护对于高压控制系统的检查包括（   ）。

- 整车绝缘性检测

- 高压线束插接件紧固检查

- 高压警告标记检查

- 高压系统故障码检查

答案：ABC

- 一级维护对于高压附件系统的检查包括（   ）。

- 压缩机工作状态及安装

- PTC工作状态及安装

- 电除霜器工作状态及安装

- 车载充电机工作状态及安装

答案：ABD

- 电动系统专用装置一级维护包括（    ）。

- 绝缘检测

- 清洁

- 调整

- 安检

答案：ABCD

- 以下一、二级维护项目均需要作业的项目为（    ）。

- 动力蓄电池系统

- 充电插孔

- 转向系统

- 制动能量回收系统

答案：AC

- 如何确定电动系统专用装置二级维护附加项目（   ）。

- 根据驾驶员反馈的车辆技术状况

- 根据诊断仪读取故障码

- 根据电动系统专用装置进厂检验结果

- 根据维修手册检查

答案：AC

- 电动系统专用装置二级维护包括（    ）。

- 绝缘检测

- 紧固

- 清洁

- 安检

答案：ABCD

- 属于二级维护竣工外观检验的有（   ）。

- 高压系统安装牢固

- 高压线束无破损

- 高压无报警信号

- 高压插接件无老化

答案：BD

- 电动系统专用装置二级维护竣工检验密封性应无（    ）。

- 漏电

- 漏油

- 漏液

- 漏气

答案：BCD

- 电动系统专用装置二级维护竣工路试检查包括（    ）。

- 车辆起动正常

- 车辆制动能量回收功能正常

- 车辆加速快

- 车辆转向无卡滞

答案：ABD

- 电动系统专用装置灭火装置二级维护竣工检验正确的是（   ）。

- 无报警信号

- 压力值正常

- 产品在有效期

- 仪表无报警

答案：ABC

- 关于二级维护竣工检验正确的是（   ）。

- 只要仪表无故障，就代表二级维护完成。

- 只要高压警告标识无报警，就代表二级维护完成。

- 需检验诊断仪无故障码、仪表信号指示装置无报警。

- 需检验灭火装置、充电状态均正常有效。

答案：CD

- 关于二级维护竣工检验正确的是（    ）。

- 需检验诊断仪是否有故障码

- 需检验驾驶员反馈车辆状态

- 需检验车辆绝缘性

- 需检验车辆充电状态

答案：ACD

- 机动车维修维修接待主要包括包括以下哪几个部分：（   ）。

A.进厂维修接待

B.预约维修接待

C.救援维修接待

D.保险业务接待

答案：ABC

- 机动车维修经营者接到救援信息后，应详细记录托修方以下哪些信息：（   ）。

A.姓名

B.车牌号码

C.联系电话

D.品牌型号

答案：ABCD

- 进厂检验后，应告知托修方以下哪些信息，并交由托修方在机动车维修合同(托修单)上确认签字。（   ）

A.诊断结果

B.拟定维修方案

C.建议维修项目

D.需要更换的配件和维修费

答案：ABCD

- 对于进行以下哪些维修项目的车辆，竣工检验合格后应由质量检验人员签发机动车维修竣工出厂合格证。（   ）

A.一级维护

B.二级维护

C.总成修理

D.整车修理

答案：BCD

- 机动车维修经营者应采用（   ）的设备。

A.操作便捷

B.节能

C.环保

D.安全

答案：BCD

- 机动车维修企业维修、检测设备的规格和数量应与（   ）相适应。

A.维修车型

B.维修规模

C.车辆品牌

D.维修工艺

答案：ABD

- 机动车维修经营者应对原厂配件、同质配件和修复配件进行（   ）供托修方选择。

A.随意摆放

B.分类标识

C.明码标价.

D.统一价格

答案：BC

- 计量器具、检测设备应按规定进行（   ），状态标识清晰。

A.检定

B.校准

C. 清洁

D.更换

答案：AB

- 机动车维修经营者应建立健全设备管理制度，明确设备购置、验收以及以下哪些的管控要求，并保存相关记录。（   ）

A.操作

B.维护

C.检修

D.变更和报废

答案：ABCD

- 机动车维修经营者应建立采购配件登记制度，组织采购配件验收，查验产品合格证等相关证明，登记以下（   ）信息

A.配件名称

B.规格型号

C.购买日期

D.供应商信息

答案：ABCD

- 机动车维修配件应实行追溯制度，经营者应记录并保存（   ）相关证明，并按规定留存配件来源凭证。

A.配件采购

B.使用信息

C.产品合格证

D.产品外包装

答案：ABC

- 机动车维修作业场所应做到工作台、配件、工具清洁，（   ）不落地。

A.工具

B.配件

C.废料

D.油污

答案：ABCD

- 机动车维修经营者应建立维修服务信息化管理系统，对托修方信息、维修流程以及（   ）等全过程进行管理。

A.配件采购和使用

B.配件追溯

C.维修费用结算

D.预约和回访

答案：ABCD

- 机动车维修经营者应定期开展客户满意度调查，对（   ）进行搜集和分析，并采取针对性的改进措施。

A.客户满意度

B.流失率

C.投诉率

D.投诉处理满意率

答案：ABCD

- 机动车维修经营者应建立机动车维修服务评价体系，（   ）托修方对机动车维修服务的评价信息。

A.及时更新

B.及时替换

C.搜集

D.分析

答案：CD

- 机动车维修经营者应建立（   ），明确各岗位人员安全职责。

A.安全生产组织机构

B.安全生产领导小组

C.安全生产责任制度

D.安全生产总负责人

答案：AC

- 机动车维修经营者应在维修作业区设立（   ）的集中收集点，并粘贴标志标贴。

A.废油

B.废液

C.废电解液

D.报废零部件

答案：ABCD

- 机动车维修企业应做到（   ）。

A.依法经营

B.诚实信用

C.公平竞争

D.优质服务

答案：ABCD

- 机动车维修经营者应落实（   ）主体责任。

A.安全生产

B.维系客户

C.环境保护

D.维修质量

答案：ACD

- 从事机动车维修救援服务的企业，应公示（   ）。

A.服务时间

B.电话

C.收费标准

D.联系人

答案：ABC

- 机动车维修经营者应在业务接待区域醒目位置公示（   ）。

A.企业负责人

B.技术负责人

C.业务接待员

D.质量检验员及主要维修技术人员

答案：ABCD

- 机动车维修企业业务接待员应着装整齐，遵守礼仪规范，（   ），自报工号或岗位信息。

A.主动热情

B.真诚友好

C.仪表端庄

D.语言文明

答案：ABCD

- 机动车维修经营者可采用（   ）等方式为托修方提供预约维修服务。

A.电话

B.短信

C.网络

D.邮件

答案：快递

- 机动车维修企业业务接待员应详细记录预约维修的托修方和车辆信息，并根据托修方提供的信息意愿和企业条件，与托修方商定（   ）。

A.作业内容

B.具体费用

C.进厂时间

D.预计竣工时间

答案：ACD

- 机动车维修企业业务接待员应详细记录预约维修的托修方和车辆信息，经双方确认后，经营者应做好（   ）准备，按约安排车辆维修。

A.人员

B.场地

C.设备

D.配件

答案：ABCD

- 机动车维修经营者可采用（   ）等方式为托修方提供救援服务。

A.电话

B.短信

C.微信

D.邮件

答案：ABC

- 机动车维修经营者应区别不同情况实施救援，如通过对话可解决的救援，应（   ）处理。

A.安抚情绪

B.详细解答

C.具体指导

D.及时帮助

答案：BCD

- 机动车维修经营者应根据维修合同开具派工单，派工单应详细注明（   ）。

A.维修项目

B.作业部位

C.完成时间

D.其他要求

答案：ABCD

- 机动车维修作业人员应按照（   ）进行维修作业。

A.派工单

B.相关标准要求

C.机动车生产企业提供的维修手册、使用说明书

D.有关技术资料

答案：ABCD

- 机动车维修经营者应按配件制造厂的规定对（   ）执行质量保证。

A.原厂配件

B.副厂配件

C.同质配件

D.修复配件

答案：AC

- 机动车维修经营者宜采用（   ）方式，供托修方实时查看在修车辆状态。

A.敞开式修理车间

B.可视窗口

C.视频设备

D.网络

答案：BCD

- 车辆维修竣工后，质量检验人员应核查维修作业项目完成情况，按（   ）进行维修竣工检验，填写维修竣工检验记录，并签字确认。

A.相关标准要求

B.机动车生产企业提供的维修手册

C.机动车生产企业提供的使用说明书

D.有关技术资料

答案：ABCD

- 竣工检验合格的车辆，业务接待员应（   ）。

A.查看车辆外观

B.清点随车物品

C.核对产生的费用

D.通知托修方验收接车

答案：ABD

- 竣工检验合格的车辆，业务接待员应将（   ）以及质量保证期等内容告知托修方。

A.维修作业项目

B.配件材料使用

C.维修竣工检验情况

D.出厂注意事项

答案：ABCD

- 机动车维修经营者应严格按照备案并公示的（   ）核定维修费用。

A.维修工时定额

B.维修工时单价

C.配件价格

D.服务费

答案：ABC

- 完成结算手续后，业务接待员应为托修方办理出门手续，交付以下哪些物品：（   ）。

A.车辆钥匙

B.托修方寄存物品

C.托修方支付过费用的剩余维修材料

D.更换下的配件(与环保或安全有关的配件除外，但应向托修方说明)

答案：ABCD

- 机动车维修档案应包括（   ）。

A.维修合同(托修单)

B.维修项目

C.维修人员

D.维修费用结算清单

答案：ABCD

- 进行二级维护、总成修理、整车修理的，机动车维修档案还应包括（   ）。

A.质量检验单

B.质量检验人员

C.质量保证期

D.机动车维修竣工出厂合格证(副本)

答案：ABD

- 机动车维修经营者应严格执行托修方抱怨处理制度，明确（   ）。

A.受理范围

B.受理部门或人员及其职责

C.处理部门或人员及其职责

D.受理时限、处理时限

答案：ABCD

- 车辆维修竣工出厂后，经营者可通过（   ）方式回访托修方，征询托修方对车辆维修服务的意见，并做好记录。

A.意见卡

B.电话

C.短信或微信

D.登门拜访

答案：ABCD

- 根据GB38031-2020标准范围内电动汽车用动力蓄电池单体、电池包或系统导致的危险是指(    )。

A.泄漏

B.起火

C.爆炸

D.电击

答案：ABCD

- 根据GB38031-2020中电动汽车用动力蓄电池单体、电池包或系统的安全性与其材料选择设计及其使用条件有关。其中使用条件包含了(    )。

A.正常使用条件、可以预见的误用条件和可预见的故障条件

B.与厂家的工艺、封装生产厂家等条件因素

C.影响其安全的环境条件，诸如温度海拔等因素

D.厂家的品牌、电池类型等条件

答案AC

- 根据GB38031-2020中电池单体实验测试中安全要求应为不起火、不爆炸的是(    )。

A.单体内部短路试验

B.单体的过充试验

C.单体的加热试验

D.单体的挤压试验

答案：BCD

- 关于新能源汽车漏电检测，以下说法正确的是（   ）。

A.漏电即是动力蓄电池包有电流泄漏车身上，可直接用电流档进行测量。

B.新能源汽车漏电的检测标准一般用绝缘阻值衡量，测量需要用专用的绝缘电阻测试仪。

C.很多时候，新能源汽车的漏电并不是真的漏电，而是线束的绝缘阻值太低，引起报警。

D.新能源汽车要求整车各部件绝缘阻值必须在20MΩ以上。

答案：BCD

- 动力蓄电池高压电异常断开的原因有（   ）。

A.严重漏电故障

B.CC故障

C.电池接口故障

D.气囊模块不工作

答案：AC

- 电动汽车动力总成系统“三大电”一般是指（   ）。

A.电压

B.电机

C.电池

D.电控

答案：BCD

- 大多数电池管理系统需要使用动力蓄电池组温度是为了检测（   ）。

A.动力蓄电池组冷却系统的温度

B.单体电池的电压是否过高

C.单体电池的电压是否过低

D.动力蓄电池组是否过热

答案：AD

- 电池管理系统是对电池组进行安全监控及有效管理、提高蓄电池使用效率的系统。对电动汽车而言，通过该系统对电池组充放电的有效控制，可达到（   ）的目的。

A.增加续航里程

B.杜绝故障产生

C.降低运行成本

D.延长使用寿命

答案：ACD

- 电池管理系统（BMS）俗称为电池保姆或电池管家，主要作用是（   ）。

A.监控电池的状态

B.延长电池的使用寿命

C.防止电池出现过充电和过放电

D.决定电池规格

答案：ABC

- 动力蓄电池管理系统通过电压、电流及温度检测等功能实现对动力蓄电池系统的（   ）保护。

A.过温

B.欠压

C.过压

D.绝缘不良

答案：ABCD

- 关于动力蓄电池、行驶驱动电机等三包备件，说法正确的是（   ）。

A.三包的范围仅限于家用汽车原车配置的零部件

B.家用汽车三包有限期不得低于两年或五万公里

C.家用汽车包修期不得低于三年或六万公里

D.网约车的动力蓄电池与家用车享受一样的政策

答案：ABC

- 以下关于更换电池包冷却液，正确的说法是（   ）。

A.电池包冷却液一般四年或十万公里更换

B.冷却液的性质必须是绝缘的

C.需要根据维修手册的要求结合实际使用条件选择冷却液规格

D.可以采用机器抽取

答案：AC

- 动力蓄电池一级维护的技术标准包括（   ）。

A.SOC值误差小于8%

B.单体电池一致性符合原厂要求

C.电池外观无变形、破损，螺栓力矩符合维修手册要求

D.高低压插接件防水良好

答案：ABCD

- 根据GB/T31484-2015单体蓄电池直接将化学能转为电能的基本单元装置包括（   ）。

A.电极

B.隔膜

C.电解质

D.外壳

答案：ABCD

- 根据GB/T31484-2015蓄电池系统的组成有（   ）。

A.管理系统

B.高压电路

C.低压电路

D.热管理设备

答案：ABCD

- 在行使过程中，新能源汽车速度骤降，错误的处理方法是(   )

A.猛踩油门，拉高速度

B.去充电站充电

C.连接诊断仪清除故障码

D.慢慢行驶至维修店，检查动力蓄电池

答案ABC

- 直流充电枪在车辆插头和车辆插座的触头应标有以下（    ）符号。

A.DC+和DC-

B.S+和S-

C.A+和A-

D.CC和CP

答案：ABCD

- 关于充电准备就绪测试的测试方法及步骤是（    ）。

A.分别模拟正常的车辆端电池电压、非正常的车辆端电池电压，检查该阶段K1与K2的状态。

B.检查该阶段通信状态。

C.检查该阶段车辆接口锁止状态。

D.检查充电功率状态。

答案：ABC

- 关于充电阶段测试的测试方法及步骤是（     ）。

A.充电过程中，利用车辆BMS模拟软件发送“电池充电需求”报文

B.充电过程中，进行输出电压控制误差测试、输出电流控制误差测试、输出电流调整时间测试。

C.检查该阶段通信状态

D.检查该阶段车辆接口锁止状态

答案：ABCD

- 充电异常状态测试中，通信中断测试的步骤是（     ）。

A.保持通信故障测试

B.重新连接响应测试

C.漏电测试

D.充电起火测试

答案：AB

- 充电异常测试中，开关S断开测试的方法与步骤是（     ）。

A.使电子锁失效后进行测试。

B.在正常充电过程中，模拟开关S由闭合变为断开，检查该阶段通信状态、充电状态。

C.一直保持断开状态。

D.一直保持闭合状态。

答案：AB

- 动力蓄电池通常包括（    ）

A. 蓄电池模组

B. 蓄电池管理系统

C. 蓄电池箱

D. 相应附件（冷却不见，连接线缆等）

答案：ABCD

- 关于低压电源系统，描述是错误的是：（  ）

A.	车辆行驶中，低压电源主要来自DCDC

B.	蓄电池电量传感器安装在蓄电池正极线缆上

C.	分线盒中没有保险丝

D.	蓄电池电量传感器通过CAN连接到VCU

答案：BCD

- T/CAMRA 022—2023规定，动力蓄电池维修场所不应靠近(   )等场所。

A.潜在火灾或爆炸危险

B.路边及人员密集

C.多尘或有腐蚀性气体

D.学校周边

答案：AC

- 对于双燃料汽车以下描述正确的是（   ）。

A.具有两套相互独立的燃料供给系统。

B.两套燃料供给系统可分别但不可同时向燃烧室供给燃料的汽车。

C.具有两套非相互独立的燃料供给系统。

D.两套燃料供给系统可分别且可同时向燃烧室供给燃料的汽车。

答案：AB

- 关于燃料系统的安全保护中，以下描述正确的是（   ）。

A.燃料箱及燃料管路应坚固并固定牢靠，不会因振动和冲击而发生损坏和泄漏现象，不准许用户改动或加装燃料箱，不准许用户改动燃料管路和燃料种类。

B.燃料箱的加注口及通气口应保证在机动车晃动时不泄漏。

C.机动车(摩托车及装用单缸柴油机的汽车除外)的燃料系统不应用重力或虹吸方法直接向化油器或喷油器(燃油轨)供油。

D.汽车燃料箱各部分不应前伸至前置汽油发动机的前端面。

答案：ABCD

- 对于整车标志，以下描述正确的是（   ）。

A.机动车在车身前部外表面的易见部位上应至少装置一个能永久保持的、与车辆品牌相适应的商标或厂标。

B.机动车应至少装置一个能永久保持的产品标牌。

C.机动车均应在产品标牌上标明品牌、整车型号、制造年月、生产厂名及制造国。

D.产品标牌上标明的内容应规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。

答案：ABCD

- 对于纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车产品标牌还应标明以下哪几个项目（   ）。

A.驱动电机型号

B.驱动电机峰值功率

C.动力蓄电池系统额定电压和额定容量(安时数)

D.储氢容器型式、容积工作压力(燃料电池汽车)

答案：ABCD

- 关于前风窗玻璃刮水器，以下描述正确的是（   ）。

A.机动车的前风窗玻璃应装备刮水器，其刮刷面积应确保驾驶人具有良好的前方视野。

B.刮水器应能正常工作。

C.刮水器关闭时，刮片应能自动返回至初始位置。

D.刮水器关闭时，刮片应能人工返回至初始位置。

答案：ABC

- 乘用车的车辆识别代号应打刻在的位置，以下描述正确的是（   ）。

A.发动机舱内能防止替换的车辆结构件上。

B.打刻在车门立柱上。

C.如受结构限制没有打刻空间时也可打刻在右侧除行李舱外的车辆其他结构件上。

D.任何不受限制的地方。

答案：ABC

- 应在驱动电机壳体上打刻电机型号和编号的汽车包括以下哪几种车辆（  ）。

A.纯电动汽车

B.插电式混合动力汽车

C.燃料电池汽车

D.电动摩托车

答案：ABCD

- 关于图形和文字标志，以下描述正确的是（   ）。

A.汽车(三轮汽车和装用单缸柴油机的低速货车除外)、摩托车应分别按照GB4094、GB/T4094.2和GB15365的规定设置操纵件、指示器及信号装置的图形标志。

B.三轮汽车和装用单缸柴油机的低速货车的变速杆、手柄和开关等操纵机构，除作用非常明确的外，应在操纵机构上或其附近用耐久性标志明确标明其功能、操作方向等。标志用操作符号应与背景有明显的色差。

C.机动车标注的警告性文字应有中文。

D.旅居车和旅居挂车旅居室内的专用装备设施应明示相应的安全使用规定。

答案：ABCD

- 除消防车外的其他机动车在空载、静态状态下，向左侧和右侧倾斜的侧倾稳定角应大于或等于数值，以下描述正确的是（   ）。

A.三轮机动车(包括三轮汽车和三轮摩托车，但不包括前轮距小于或等于460mm 的正三轮摩托车:25°

B.总质量为整备质量的1.2倍以下的机动车:28°

C.总质量不小于整备质量的1.2倍的专项作业车和轮式专用机械车:32°

D.其他机动车(特型机动车、两轮普通摩托车及轻便摩托车除外):35°

答案：ABCD

- 以下哪些车以外的机动车，不应喷涂和安装与上述车辆相同或相类似的标志图案和灯具。(   )

A.警车

B.消防车

C.救护车

D.工程救险车

答案：ABCD

- 配备了事件数据记录系统(EDR)的汽车，其产品使用说明书应对以下哪几项加以说明（   ）。

A.包括“本车配备了事件数据记录系统(EDR)”等内容的声明。

B.对EDR所记录数据项的含义及可能的用途加以说明。

C.对EDR数据读取工具的获取途径加以说明。

D.对EDR所记录数据的原理加以说明。

答案：ABC

- 具备牵引功能的乘用车，应在其产品使用说明书中应对以下哪几项事项加以说明（   ）。

A.最大允许牵引质量(按中置轴挂车有无制动两种情形分别描述)。

B.配备的电连接接头对应的国家标准或国际标准号，及各接线的功能。

C.配备的连接球头对应的国家标准或国际标准号。

D.附加后视镜及支架的安装位置。

答案：ABCD

- 对于产品使用说明书的描述以下正确的是(   )。

A.机动车的产品使用说明书应用文字标明与车型(整车型号)相一致的以下结构参数和技术特征，必要时还应用图案辅助说明。

B.具有电子控制单元(ECU)或电子数据接口的汽车，应在产品使用说明书中说明从ECU 中读取车辆识别代号信息的方法。

C.乘用车、旅居车的产品使用说明书应对适合安装的儿童座椅的类型及固定方法加以说明。

D.纯电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车的产品说明书中，应注明操作安全和故障防护特殊要求。

答案：ABCD

- 对于新出厂的机动车，以下描述正确的是(   )。

A.其安全装置的配备应与批准的状态一致。

B.质量和尺寸参数与批准数值的偏差应符合规定。

C.在用的货车、货车底盘改装的专项作业车、挂车，其货厢(罐体)结构及尺寸、钢板弹簧片数及形式、轮胎规格等技术参数和结构特征应与注册登记时一致。

D.整车整备质量、货厢内部尺寸、外廓尺寸(长、宽、高)等主要技术参数应与注册登记时记载的技术参数保持在合理的偏差范围。

答案：ABCD

- 关于发动机和驱动电机的描述，以下正确的是（   ）。

A.发动机应能起动，怠速稳定，机油压力和温度正常，发动机功率应大于或等于标牌(或产品使用说明书)标明的发动机功率的75%。

B.柴油机停机装置应有效。

C.发动机起动、燃料供给、润滑、冷却和进排气等系统的机件应齐全。

D.纯电动汽车的电机系统应运转平稳。

答案：ABCD

- 对于转向系，以下描述正确的是(   )。

A.机动车的方向盘(或方向把)应转动灵活，无卡滞现象，机动车应设置转向限位装置，转向系统在任何操作位置上，不应与其他部件有干涉现象。

B.机动车(摩托车、三轮汽车、手扶拖拉机运输机组除外)正常行驶时，转向轮转向后应有一定的回正能力(允许有残余角)，以使机动车具有稳定的直线行驶能。

C.机动车在平坦、硬实、干燥和清洁的道路上行驶不应跑偏，其方向盘(或方向把)不应有摆振等异常现象。

D.转向节及臂，转向横、直拉杆及球销应连接可靠，且不应有裂纹和损伤，并且转向球销不应松旷，对机动车进行改装或修理时横、直拉杆不应拼焊。

答案：ABCD

- 关于制动系，以下描述正确的是（   ）。

A.机动车应设置足以使其减速、停车和驻车的制动系统或装置，且行车制动的控制装置与驻车制动的控制装置应相互独立。

B.制动系统的机构和装置应经久耐用，不会因振动或冲击而损坏。

C.制动踏板(包括教练车的副制动踏板)及其支架、制动主缸及其活塞、制动总阀、制动气室、轮缸及其活塞、制动臂及凸轮轴总成之间的连接杆件等零部件应易于维修。

D.制动系统的各种杆件不应与其他部件在相对位移中发生干涉、摩擦，以防杆件变形、损坏。

答案：ABCD

- 机动车(总质量小于或等于750kg的挂车除外)应具有完好的行车制动系，其中汽车(三轮汽车除外)的行车制动应采用的回路以下描述错误的是（   ）。

A.双回路或多回路

B.单回路或双回路

C.单回路或多回路

D.单回路

答案：BCD

- 关于行车制动，以下描述正确的是（   ）。

A.行车制动应保证驾驶人在行车过程中能控制机动车安全、有效地减速和停车。

B.行车制动的制动力应在各轴之间合理分配。

C.制动器应有磨损补偿装置。

D.防抱制动装置中的任何电器故障不应使行车制动器的制动促动时间和制动释放时间延长。

答案：ABCD

- 关于应急制动和剩余制动性能，以下描述正确的是（   ）。

A.汽车(三轮汽车除外)应具有应急制动功能。

B.应急制动应保证在行车制动只有一处失效的情况下，在规定的距离内将汽车停住。

C.应急制动应是可控制的，其布置应使驾驶人容易操作，驾驶人在座位上至少用一只手握住方向盘的情况下(对乘用车为双手不离开方向盘的情况下)，就可以实现制动，它的控制装置可以与行车制动的控制装置结合，也可以与驻车制动的控制装置结合。

D.采用助力制动系的行车制动系，当助力装置失效后，仍应能保持规定的应急制动性能。

答案：ABCD

- 关于液压制动的特殊要求，以下描述正确的是(   )。

A.采用液压制动的机动车，制动管路不应存在渗漏(包括外泄和内泄)现象，在保持踏板力为700N(摩托车为350N)达到1min时，踏板不应有缓慢向前移动的现象。

B液压行车制动在达到规定的制动效能时，踏板行程应小于或等于踏板全行程的四分之三

C.液压行车制动在达到规定的制动效能时，制动器装有自动调整间隙装置的机动车踏板行程应小于或等于踏板全行程的四分之三，且乘用车应小于或等于120mm，其他机动车应小于或等于150mm。

D.液压行车制动系不应由于制动液对制动管路的腐蚀或由于发动机及其他热源的作用形成气阻而影响行车制动系的功能。

答案：ABD

- 采用液压制动的汽车(三轮汽车和装用单缸柴油机的低速货车除外)，如液压传能装置任一部件失效，需满足以下哪些要求（   ）。

A.应通过红色报警信号灯警示驾驶人。

B.只要失效继续存在且点火开关处在开(运行)的位置，该信号灯应保持发亮。

C.报警信号灯即使在白天也应很醒目，驾驶人在其座位上应能很容易地观察报警信号灯工作是否正常。

D.报警装置的失效不应导致制动系统完全丧失制动效能。

答案：ABCD

- 对于制动报警装置的描述，以下正确的是（   ）。

A.采用液压制动的机动车，其储液器的加注口应易于接近，从结构设计上应保证在不打开容器的条件下就能很容易地检查液面，如不能满足此条件，则应安装制动液面过低报警装置。

B.采用气压制动的机动车，当制动系统的气压低于起步气压时，报警装置应能连续向驾驶人发出容易听到或看到的报警信号。

C.安装具有防抱制动装置的汽车，当防抱制动装置失效时，报警装置应能连续向驾驶人发出容易听到或看到的报警信号。

D.安装制动间隙自动调整装置的客车、货车和总质量大于3500kg的专项作业车，当行车制动器需要更换时，应采用光学或声学的报警装置向在驾驶座上的驾驶人报警。

答案：ABCD

- 机动车行车制动性能和应急制动性能检验应在（   ）的混凝土或沥青路面上进行。

A.粗糙

B.硬实

C.清洁

D.干燥

答案：BCD

- 用制动距离检验行车制动性能时，对乘用车的制动距离和制动稳定性要求包括（   ）。

A.制动初速度

B.空载检验制动距离要求

C.满载检验制动距离要求

D.试验通道宽度

答案：ABCD

- 关于行车制动性能检验中的要求都包括（   ）。

A.制动力百分比要求

B.制动力平衡要求

C.制动协调时间要求

D.车轮阻滞率要求

答案：ABCD

- 关于照明、信号装置和其他电气设备中，以下描述错误的是（   ）。

A.用户不应对外部照明和信号装置进行改装

B.用户可以适当对外部照明和信号装置进行改装

C.用户不应加装强制性标准以外的外部照明和信号装置

D.用户可以适当加装强制性标准以外的外部照明和信号装置

答案：BD

- 汽车(三轮汽车和装用单缸柴油机的低速货车除外)的外部照明和信号装置都有以下哪些要求（   ）。

A.数量

B.位置

C.光色

D.最小几何可见度

答案：ABCD

- 机动车白天在距其100m 处应能观察到其工作状况的灯有（   ）。

A.前转向信号灯

B.后转向信号灯

C.危险警告信号

D.制动灯

答案：ABCD

- 属于机动车照明和信号装置的一般要求是（   ）。

A.驾驶区的仪表板应采用不反光的面板或护板，车内照明装置及其在风窗玻璃、视镜、仪表盘等处的反射光线不应使驾驶人眩目。

B.机动车照明和信号装置的任一条线路出现故障，不应干扰其他线路的正常工作。

C.仪表板上应设置仪表灯。仪表灯点亮时，应能照清仪表板上所有的仪表且不应眩目。

D.对称设置、功能相同的灯具的光色和亮度可以有明显差异。

答案：ABC

- 前照灯的基本要求中，描述是正确的是（   ）。

A.机动车装备的前照灯应有远、近光变换功能；当远光变为近光时，所有远光应能同时熄灭。同一辆机动车上的前照灯可以应左、右的远、近光灯交叉开亮。

B.所有前照灯的近光均不应眩目，汽车(三轮汽车和装用单缸柴油机的低速货车除外)、摩托车装用的前照灯应分别符合相关的规定。安装有自适应前照明系统的，应符合相关的规定。

C.机动车前照灯光束照射位置在正常使用条件下应保持稳定。

D.汽车(三轮汽车，及设计和制造上能保证前照灯光束高度照射位置在规定的各种装载情况下均符合相关要求的汽车除外)应具有前照灯光束高度调整装置/功能，以方便地根据装载情况对光束照射位置进行调整；该调整装置如为手动的，应坐在驾驶座上就能被操作。

答案：BCD

- 属于对电器导线的要求有（   ）。

A.电器导线应具有阻燃性能。

B.客车发动机舱内和其他热源附近的线束应采用耐温不低于100℃的阻燃电线。

C.所有电器导线均应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并在接头处装设绝缘套。

D.在导线穿越孔洞时应装设阻燃耐磨绝缘套管。

答案：ACD

- 关于行驶系轮胎的描述正确的是(   )。

A.机动车所装用轮胎的速度级别不应低于该车最大设计车速的要求，但装用雪地轮胎时除外。

B.同一轴上的轮胎规格和花纹应相同，轮胎规格应符合整车制造厂的规定。

C.乘用车用轮胎应有胎面磨耗标志。乘用车备胎规格与该车其他轮胎不同时，应在备胎附近明显位置(或其他适当位置)装置能永久保持的标识，以提醒驾驶人正确使用备胎。

D.轮胎负荷不应大于该轮胎的额定负荷，轮胎气压应符合该轮胎承受负荷时规定的压力。

答案：ABCD

- 关于行驶系悬架系统描述正确的选项是(   )。

A.悬架系统各球关节的密封件不应有切口或裂纹，稳定杆应连接可靠，结构件不应有残损或变形。

B.钢板弹簧不应有裂纹和断片现象，同一轴上的弹簧形式和规格应相同，其弹簧形式和规格应符合产品使用说明书中的规定。中心螺栓和U 形螺栓应紧固、无裂纹且不应拼焊。钢板弹簧卡箍不应拼焊或残损。

C.空气弹簧应无裂损、漏气及变形，控制系统应齐全有效。

D.减振器应齐全有效，减振器不应有滴漏油现象。

答案：ABCD

- 关于行驶系其他要求中描述正确的选项是(    )。

A.车架不应有裂纹及变形、锈蚀，螺栓和铆钉不应缺少或松动

B.前、后桥不应有裂纹及变形

C.车桥与悬架之间的各种拉杆和导杆不应有变形，各接头和衬套不应松旷或移位

D.三轴公路客车的随动轴应具有随动转向或主动转向的功能

答案：ABCD

- 关于传动系变速器和分动器的说明中以下描述正确的是(   )。

A.换挡时齿轮应啮合灵便，互锁、自锁和倒挡锁装置应有效，不应有乱挡和自行跳挡现象；运行中应无异响；换挡杆及其传动杆件不应与其他部件干涉。

B.在换挡装置上应有驾驶人在驾驶座位上即可容易识别变速器和分动器挡位位置的标志。

C.有分动器的机动车，应在挡位位置标牌或产品使用说明书上说明连通分动器的操作步骤。

D.如果纯电动汽车和插电式混合动力汽车是通过改变电机旋转方向来实现前进和倒车两个行驶方向转换的。

答案：ABCD

- 车身的基本要求中，符合该要求的选项是(   )。

A.车身的技术状况应能保证驾驶人有正常的工作条件和客货安全，其外部不应产生明显的镜面反光(局部区域使用镀铬、不锈钢装饰件的除外)。

B.机动车驾驶室应保证驾驶人的前方视野和侧方视野。

C.车身和驾驶室应坚固耐用，覆盖件无开裂。车身和驾驶室在车架上的安装应牢固，不会因机动车振动而引起松动。

D.车身外部和内部乘员可能触及的任何部件、构件都不应有任何可能使人致伤的尖锐凸起物(如尖角、锐边等)。

答案：ABCD

- 选项中符合车门和车窗要求描述的是 (   )。

A.车门和车窗应启闭轻便，不应有自行开启现象，门锁应牢固可靠，门窗应密封良好，无漏水现象。

B.客车采用动力开启的乘客门，在有故障或意外的情况下，仍应能通过车门应急控制器简便地从车内打开。

C.前风窗玻璃驾驶人视区部位及驾驶人驾驶时用于观察外后视镜的部位的可见光透射比应大于或等于70%。

D.装有电动窗(包括电动天窗)的乘用车，其控制装置应确保车窗玻璃在运动过程中能在任意位置可靠停住或遇障碍可自动下降(缩回)。

答案：ABCD

- 关于机动车应设置能满足号牌安装要求的号牌板(架)，要求正确的是(   )。

A.前号牌板(架)(摩托车除外)应设于前面的中部或右侧(按机动车前进方向)

B.前号牌板(架)(摩托车除外)应设于前面的中部或左侧(按机动车前进方向)

C.后号牌板(架)应设于后面的中部或左侧(按机动车前进方向)

D.后号牌板(架)应设于后面的中部或右侧(按机动车前进方向)

答案：AC

- 电动汽车供电设备按照输出交流电压分为（   ）。

A.单相220 V

B.单相380 V

C.三相220 V

D.三相380 V

答案：AD

- 电动汽车供电设备按照安装方式分为（   ）。

A.壁挂式

B.移动式

C.便携式

D.落地式

答案：ABCD

- 剩余电流保护器的作用包括（   ）。

A. 间接接触保护

B. 直接接触保护

C. 电气火灾的防护

D. 接地故障保护

答案：ABCD

- 下列属于电动汽车供电设备至少应提供的控制导引功能包含（   ）。

A.保护接地导体连续性的持续监测

B.充电电流的监测

C.电动汽车与供电设备正确连接的确认

D.供电控制功能

答案：ABCD

- 保护接地导体连续性的持续监测中在模式2、模式3和模式4下充电时，保护接地导体的电气连续性应由电动汽车供电设备持续监测时模式3是在（   ）之间进行。

A.车辆

B.保护装置

C.电动汽车供电设备

D.缆上控制

答案：AC

- 缆上控制与保护装置是指在充电模式2下连接电动汽车的一组部件或元件，包括（   ）。

A.功能盒

B.电缆

C.供电插头

D.车辆插头

答案：ABCD

- 对于充电模式4，应安装急停装置来切断供电设备和电动汽车之间的联系，以防（   ）。

A.高压

B.电击

C.起火

D.爆炸

答案：BCD

- 当车辆插头与车辆插座插合后（方式A下为供电插头与供电插座)，车辆的总体设计方案可以自动启动某种触发条件或其他控制措施使车辆处于不可行驶状态，作为触发条件的有（   ）

A.打开充电门

B.充电按钮

C.互锁

D.车辆插头与车辆插座连接

答案：ABCD

- 故障保护中，在模式3和模式4下固定安装的（   ）应固定连接。

A.供电设备

B.保护接地导体

C.保护连接导体

D.车辆

答案：ABC

- 剩余电流保护器中，当交流供电设备具有符合GB/T 20234.2—2015标准要求的供电插座或车辆插头时，应具备防故障电流的保护措施包括（   ）。

A. B型剩余电流保护器

B. A型剩余电流保护器

C. 满足符合A型剩余电流保护功能的相关装置

D. 满足符合B型剩余电流保护功能的相关装置

答案：ABC

- 电动汽车供电设备性能要求中，应能在（   ）情况下正常使用。

A.额定电压

B.额定电流

C.最大输出功率

D.最大输出电流

答案：ABC

- 在充电过程中，当接收到检测点2的PWM信号时，车载充电机最大允许输入电流设置取决于（   ）。

A.供电设备的可供电能力

B.充电线缆载流值

C.车载充电机额定电流的最小值

D.车载充电机额定电压的最小值

答案：ABCD

- 在整个充电过程中，电动汽车车辆控制装置应能监测接触器（   ）状态并控制其接通及关断。

A.K3

B.K4

C.K5

D.K6

答案：CD

- 在整个充电过程中，非车载充电机控制装置应能监测接触器（   ）。

A.K2

B.K4

C.K5

D.K6

答案：AB

- 绝缘检测完成后，将IMD（绝缘检测)以物理的方式从强电回路中分离，并投入泄放回路对充电输出电压进行泄放，非车载充电机完成自检后断开（   ）。

A.K1

B.K2

C.K3

D.K4

答案：AB

- 非车载充电机自检时闭合（   ），进行绝缘检测，绝缘检测时的输出电压应为车辆通信握手报文内的最高允许充电总电压和供电设备额定电压中的较小值。

A.K1

B.K2

C.K3

D.K4

答案：AB

- 充电过程中，非车载充电机输出电压若大于车辆最高允许充电总电压，则非车载充电机应 在1s内停止充电，并断开（   ）。

A.K1

B.K2

C.K3

D.K4

答案：ABCD

- 在充电过程中，非车载充电机控制装置通过对检测点1的电压进行检测，如果判断车辆接口由 完全连接变为断开，则控制非车载充电机停止充电，应在100 ms内断开（   ）。

A.K1

B.K2

C.K3

D.K4

答案：ABCD

- 在充电过程中，如果车辆出现不能继续充电的故障，则向非车载充电机发送“车辆中止充电报文"，并在300 ms（由车辆根据故障严重程度决定)内断开（   ）。

A.K3

B.K4

C.K5

D.K6

答案：CD

- 直流充电状态流程握手阶段时需要进行（   ）。

A.锁电子锁

B.泄放电压

C.调节电流

D.绝缘检测

答案：BD

- 直流充电状态流程配置阶段时需要进行（   ）。

A.绝缘检测

B.泄放电压

C.闭合K5/K6

D.断开K1/K2

答案：AC

- 直流充电状态流程结束阶段时需要进行（   ）。

A.泄放电压

B.解开充电枪锁

C.断开K1/K2

D.连接K3/K4

答案：ABCD

- 直流充电的车辆接口锁止装置组成结构为（   ）。

A.电子锁位置反馈1

B.电子锁位置反馈2

C.电子锁供电端1

D.电子锁供电端2

答案：ABCD

- 新能源汽车高压系统主要包括但不限于(     )。

A.动力蓄电池系统

B.电机及其控制系统

C.高压配电系统

D.车载充电机

答案：ABCD

- 车载能源系统是指一种提供动力或电力的系统，通常由(     ) 组成。

A.充电枪

B.变换器

C.储能装置

D.充电桩

答案：BC

- 新能源汽车电驱动系统是由(     ) 和将电能转换到机械能的相关操纵装置组成的系统。

A.驱动电机

B.动力电子装置

C.PTC加热器

D.将电能转换到机械能的相关操纵装置

答案：AB

- 新能源汽车电动动力系是指包括了(     ) 的动力系统。

A.电驱动系统

B.制动系统

C.传动系统

D.转向系统

答案：AC

- 车载通信终端安装在新能源汽车上，(     )整车相关数据。

A.采集

B.储存

C.传输

D.屏蔽

答案：ABC

- 《新能源汽车维修职业技能评价规范》中，新能源汽车维修职业技能高级别涵盖低级别的要求，设有三个等级，分别为(     )，。

A.新能源汽车维护技师

B.新能源汽车维修技师

C.新能源汽车组装技师

D.新能源汽车诊断技师

答案：ABD

- 进行新能源汽车维护技师申报，应具备(     )。

A.各类院校的汽车或机电等相关专业教师或毕业学生。

B.初中毕业（含初中毕业或相当文化程度）以上，从事汽车技术类工作 2 年（含）以上。

C.取得汽车维修工职业技能等级五级（含）以上的人员。

D.取得大学专科以上学历的人员。

答案：ABC

- 进行新能源汽车维修技师申报，应具备(     )。

A.通过新能源汽车维护技师评价，并连续从事新能源汽车维修相关工作 1 年（含）以上。

B.各类院校的汽车或机电等相关专业教师，并从事新能源汽车专业教学工作 1 年（含）以上。

C.初中毕业（含初中毕业或相当文化程度）以上，从事汽车技术类工作 3 年（含）以上。

D.取得汽车维修工职业技能等级四级或取得汽车相关专业初级职称的人员。

答案：ABCD

- 进行新能源汽车诊断技师申报，应具备 (     )。

A.各类院校的汽车或机电等相关专业教师，且从事新能源汽车专业教学工作 2 年（含）以上。

B.初中毕业（含初中毕业或相当文化程度）以上，从事汽车技术类工作 5 年（含）以上。

C.取得汽车维修工职业技能等级三级（含）以上或取得汽车相关专业中级职称（及以上）的人员。

D.通过新能源汽车维修技师评价，并连续从事新能源汽车维修相关工作 2 年（含）以上。

答案：ABCD

- 新能源汽车维修技术人员应具备正确检查、识别安全防护用具(     )等，并判断是否符合安全要求的能力。

A.标识

B.防护等级

C.有效期

D.性能

答案：ABCD

- 新能源汽车维修技术人员应掌握识别(     )伤害，有效防止人员伤害和对环境造成污染。

A.低温

B.高温

C.高压

D.化学

答案：BCD

- 新能源汽车维修技术人员应具备应急处理能力包括(     )。

A.了解 GB/T 38117 和 GB/T 38283，并能据此完成部分应急处理工作。

B.具备突发事故现场的判断能力，并在确保自身安全的情况下，实施应急处理的能力。

C.具备事故现场采取正确应急处理措施的能力。

D.具备对事故现场人员受伤情况进行简单伤情判定，能够采取合理措施将人员转移至安全环境中，并具备一定的施救处理措施能力。

答案：ABCD

- 新能源汽车维修技术人员应具备获取新能源汽车相关信息，以及整车性能和功能演示的能力，且具备但不限于以下能力(     )。

A.根据车辆使用手册，正确操作和使用车辆，包括但不限于驾驶模式的选择等； 对车辆各装备功能进行正确的操作，包括但不限于高级辅助驾驶功能的启用等。

B.正确解读仪表 / 显示屏显示信息与警示灯等含义，正确调取行车信息，设定车辆相关功能；正确使用充电设施完成车辆的充电，并掌握安全注意事项。

C.掌握车辆车门、前舱盖、油箱加注口、充电口等的应急解锁；掌握车辆应急救援的相关操作，包括但不限于断开高压系统操作。

D.确定车辆正确的支撑点和安全举升整车等；掌握新能源汽车火灾的基本处置，对车辆事故现场受损情况进行正确描述和基本判定，采用正确的应急处理方案。

答案：ABCD

- 新能源汽车维护技师在常规系统维护中了解 GB/T 18344、JT/T 1011、JT/T 1029 和 JT/T 1344，能够查阅相应车型维修手册，并按要求完成以下工作(     )。

A.车载能源、电力系统的常规维护项目

B.车辆底盘系统的常规维护项目

C.车辆车身及附件的常规维护项目

D.车载网络系统的维护，包括但不限于汽车远程升级

答案：ABCD

- 新能源汽车维修技师在底盘检测与维修中了解车辆底盘故障诊断流程，应能依据诊断结果，按相应车型维修手册或相关技术文件要求完成(     )。

A.电驱动系统总成或机械部件的拆装与部件更换

B.制动系统的检测与维修

C.转向系统的故障检测与维修

D.悬架系统的检测与维修

答案：ABCD

- 新能源汽车维修技师在高压系统检测与维修中，对电驱动系统的检测与维修需了解车辆电驱动系统故障诊断流程，能依据诊断结果，按相应车型维修手册或相关技术文件要求完成(     )。

A.电驱动系统及线路性能、技术状况检测与维修。

B.电驱动系统相关电气部件的检查与更换，包括但不限于驱动电机及位置传感器、温度传感器和转速传位置感器，以及控制器、热管理系统部件等的检查、更换与调整，以及安装后测试。

C.空调电气线路的性能、技术状况检测，以及空调系统的维修，包括但不限于制冷循环系统 的压力检测、相关电气线路的性能、技术状况检测，压缩机高低压控制系统的检测与维修等。

D.照明、信号、警示系统和线路的性能、技术状况检测。

答案：AB

- 新能源汽车诊断技师在车载能源系统故障诊断中应能(     )。

A.熟知动力蓄电池管理系统的控制策略。

B.熟知发动机 / 增程器的控制策略。

C.制定诊断方案，并根据诊断结果确认故障点，分析故障原因，制定解决方案。

D.以上都不对。

答案：ABC

- 新能源汽车诊断技师在充放电系统故障诊断中应(     )。

A.理解充电的控制策略。

B.理解放电的控制策略。

C.能对充电、放电系统故障进行诊断确认，按技术要求，进行交流充电控制引导电路的检查，根据检查结果确认故障点，分析故障原因，制定解决方案。

D.能够正确使用仪器设备采集直流充电系统报文，并对采集到的报文进行正确解读，分析不充电的故障原因，确认故障点，并制定解决方案。

答案：ABCD

- 新能源汽车诊断技师在电驱动系统故障诊断中应(     ) 。

A.熟知纯电动汽车动力系控制策略和上电流程，使用诊断设备，对相关部件，包括但不限于驱动电机或多合一驱动总成系统进行故障诊断。

B.熟知混合动力的类型及混合动力系相应的控制策略，使用诊断设备对混合动力系进行诊断。

C.具备对诊断结果进行分析的能力。

D.应能结合维修手册，进一步进行故障的诊断，包括但不限于正确使用万用表、示波器等仪器设备对混合动力系电路各参数及信号进行测量采集分析，确认故障点，分析故障原因并制定解决方案。

答案：ABCD

- 电池健康状态是综合表示电池使用寿命内特性数量衰减变化程度的参数，影响电池健康状态的因素包括（   ）。

A.电池包内各模组、各单体之间的电压、容量、内阻的一致性。

B.电池容量的衰减程度。

C.电池内阻老化程度。

D.电池电压变化。

答案：ABCD

- 下列对于新能源汽车动力蓄电池维修的场所要求正确的是（   ）。

A.应具备良好的密闭环境，具有防火、防雨、防雷击的措施。

B.不应靠近有潜在火灾或爆炸危险、多尘或有腐蚀性气体等场所。

C.应设置在车辆清洁区或车身维修区域的附近。

D.操作区域内需具备有温感监控且24小时的监控能力。

答案：BD

- 动力蓄电池安全正确地使用，必须采取措施保障有（   ）。

A.电池长期存放要充满电

B.不过充电、不过放电

C.禁止受到挤压、刺穿、火烧

D.避免浸水

答案：BCD

- 下列对于新能源汽车动力蓄电池维修设备设施的要求正确的是（   ）。

A.应具备绝缘防护工具，如绝缘手套、绝缘鞋、护目镜等个人安全防护用品。

B.应具备检测工具，如万用表、绝缘表、内阻仪、绝缘扭力扳手等常用操作工具。

C.应具备故障码读取设备或软件，如终端检测设备或上位机等。

D.应具备新能源汽车动力蓄电池维修设备，如专用拆卸、举升、吊装、气密性检测工具、均衡、充放电设备等。

答案：ABCD

- 当出现下列情形时，必须进行专业检测（   ）。

A.动力蓄电池受到磕碰后。

B.动力蓄电池浸水或者长时间涉水后。

C.车辆无法进行交流充电时。

D.车辆无法正常READY时。

答案：AB

- 在新能源汽车动力蓄电池检测作业中，对于电压相关的电池单体故障，如静态压差过大、电压过低、电压过高等，应采用校准后的检测设备测量电池单体电压，并与上位机或设备读取到的故障码信息和电池系统详细数据参数进行比较（   ）。

A.若单体电压参数一致，应排查BMS检测板故障。

B.若单体电压参数不一致，应排查BMS检测板故障。

C.若单体电压参数一致，应确认故障电池单体位置，并依据故障严重程度或厂家技术文件，对其进行自放电测试。

D.若单体电压参数不一致，应确认故障电池单体位置，并依据故障严重程度或厂家技术文件，对其进行自放电测试。

答案：BC

- 在新能源汽车动力蓄电池维修结束时，应对电池系统确认（   ）。

A.电池压差

B.直流内阻

C.绝缘阻值

D.高压互锁

答案：ABCD

- 在新能源汽车电池系统维修结束后，应（   ）。

A.对电池包进行充电功能，放电功能测试。

B.对电池包进行气密性检测。

C.确认电池系统及整车工作状态正常，无DTC及报警等故障信息。

D.对动力蓄电池进行验电，以防对人员产生伤害。

答案：ABC

- 单体电压不均衡的可能原因包括（     ）。

A.电压采集异常

B.单体电芯异常

C.电磁干扰

D.BMS功能异常

答案：ABCD

- 对于单体电压不均衡我们可以采取（   ）措施。

A.更换模组

B.更换电芯

C.进行均衡

D.更换电池包

答案：ABC

- 导致电池充不满的故障的可能原因是（     ）。

A.电池已经正常到达充电截止条件，SOC未修正。

B.单体电压不均衡

C.电池寿命到期

D.电池老化

答案：AB

- 电池无法充电的原因可能是（   ）。

A.远程开关开启

B.电池故障

C.通讯故障

D.整车控制器故障

答案：ABCD

- 电池的内阻不是常数，在放电过程中随（    ）不断变化，一般为mΩ级.

A.放电时间

B.活性物质组成

C.电解液浓度

D.电解液温度

答案：ABCD

- 下列关于对动力蓄电池维修的要求正确的是（   ）。

A.对于采用液冷方式的电池系统，拆解前应将管道内的冷却液排空，避免冷却液泄露造成电池包损坏。

B.进行动力蓄电池维修作业时，应断开一处或者多处高压母排，将维修单元的电压降至安全操作电压以下。

C.在高压电线束上可以使用剪线钳打开导线扎带；失效的或损坏的高压线应废弃掉，避免再次误用。

D.在动力蓄电池维修过程中，应避免使用绝缘磁化工具。

答案：AB

- 在动力蓄电池进行维修评估的过程中，如下说法正确的是（   ）。

A.当检测到电池单体出现质量问题，应由经过培训的专业人员严格按照相关操作规程更换单体电池所在模组。

B.当电池箱外观发生明显变形时，如经检测后确认电池系统未受影响，应维修或更换箱体。如经检测后确认单体或模组受损，应更换。

C.如发生加热回路与电池短路的故障，应考虑对经检测确认的受影响的电池单体或模组进行更换，并排除再次短路的风险。

D.如内部存在明显的多模组进水、锈蚀、打火、烧蚀、冷却液泄露等严重故障，建议更换模组或电池包。

答案：ABCD

- 在动力蓄电池检测与维修作业中，出现预充电失败故障，应检查的项目包括（   ）。

A.应检查预充电回路是否正常，预充电电阻阻值是否与标称值一致。

B.熔断器是否发生熔断，继电器是否正常工作，BMS输出控制信号是否正常。

C.电池系统在未接入整车时能够完成预充电，应检查外部连线或电机控制器等外部零部件。

D.应检查电池系统内部是否发生进水、冷却液泄露、电解液泄露或进入异物。

答案：ABC

- 在动力蓄电池检测与维修作业中，当出现主回路高压部件故障，下列做法正确的是（   ）。

A.主回路高压部件故障，应在断开主回路与电池高压连接前提下更换部件。

B.当出现主回路电压故障后，应检测主回路熔断器是否发生熔断。

C.当出现主回路电压故障后，应检测继电器闭合后是否可靠连通，连接处的阻抗，如接插件、母排、螺栓扭力或标记、焊接点等是否正常。

D.确认故障位置后，根据故障严重程度或厂家技术文件，对其进行固定连接，补焊或更换等操作。

答案：ABCD

- 列关于绝缘电阻的测试方法，正确的是（   ）。

A.使电池包或者系统处于接通状态。

B.使电池包或者系统处于断开状态。

C.使用绝缘电阻仪分别测量电池包或系统两个端子和电平台之间的绝缘电阻。

D.使用绝缘电阻仪分别测量电池包或系统两个端子和电池包壳体或车身地之间的绝缘电阻值。

答案：ACD

- 下列对于电池包密封性测试的方法，描述正确的是（   ）。

A.充气：按照设定的压力值往待测物内充气，达到设定时间后停止充气，并判断当前压力值是否在设定值范围内。

B.稳压：稳定待测物气压，观察气压值是否稳定在设定范围内。

C.测试：记录待测物的泄漏压力，若在规定范围则判定待测物密封正常；反之，异常。

D.排气：排出被测物的气体，完成测试。

答案：ABCD

- 单体蓄电池是一种将化学能与电能相互转换的基本单元装置，通常包括（   ）。

A.电极

B.隔膜

C.电解质

D.绝缘栅双极晶体管

答案：ABC

- 下列对于动力蓄电池相关部件的术语和定义，描述正确的是（   ）。

A.电池控制单元：控制、管理、检测或计算电池系统的电和热相关的参数，并提供电池系统和其他车辆控制器通信的电子装置。

B.蓄电池包：通常包括蓄电池组、蓄电池管理系统、蓄电池箱及相应附件（冷却部件、连接线缆等），具有从外部获得电能并可对外输出电能的单元。

C.单体蓄电池：将化学能转化为电能的基本控制单元，通常包括电极、隔膜、电解质、外壳和端子，并被设计成可充电。也称作电芯。

D.电池控制单元：控制、管理、监测或计算热管理系统的电和热相关的参数，并提供电池系统和其他车辆控制器通信的电子装置。

答案：AB

- 动力蓄电池的外观检验项目包括（   ）。

A.电池包异味检查：是否存在刺激性、烧焦异味。

B.电池包固定件检查：是否存在腐蚀、松动、变形、破损。

C.电池包上箱盖检查：是否存在腐蚀、变形、破损。

D.电池包平衡阀检查：是否存在腐蚀、松动、变形、破损、防水透气性。

答案：ABCD

- 动力蓄电池关键数据检验项目包括（   ）。

A.电池正极继电器状态

B.允许的峰值充电功率

C.BMS请求的充电电流

D.最高单体电压

答案：AD

- 在动力蓄电池技术评估报告中，车辆及电池系统基本信息包括（   ）。

A.车辆品牌型号

B.驱动电机型号

C.动力蓄电池编码

D.额定能量

答案：ACD

- 从事电池系统维修与更换及评估理赔的整车维修企业和专项维修企业应符合哪项国标的要求（   ）。

A.GB/T 16739.1

B.GB/T 16739.2

C.GB/T 7345-2008

D.GB/T 18488.2-2015

答案：AB

- 通常新能源汽车配备(     )系统。

A.高压直流

B.高压交流

C.12伏直流

D.12伏交流

答案：ABC

- 通常新能源汽车高压部件包含(     )等。

A.驱动电机控制器

B.车载充电机

C.动力蓄电池

D.驱动电机

答案：ABCD

- 通常新能源汽车停放的环境温度要求 (     )，否则可能造成车辆无法正常使用。

A.大于70℃

B.大于-30℃

C.小于98℃

D.小于55℃

答案：BD

- 侧面安全气囊以安全带提供保护为基础，对(     )提供进一步的保护作用。

A.后排乘员

B.驾驶员

C.前排乘员

D.车门

答案：ABC

- 侧面安全气帘安装在(     )两侧的车门上方，其上标有“AIRBAG”字样。

A.车外

B.车内

C.上下

D.左右

答案：BD

- 通常新能源汽车挡位信息中包含 (     )。

A.倒挡

B.空挡

C.前进挡

D.驻车挡（P）

答案：ABCD

- 充电前，请确保 (     )的充电端口内没有水或异物，金属端子没有生锈或者腐蚀。

A.车辆

B.充电连接装置

C.供电设备

D.蓄电池

答案：ABC

- 整车驱动电路会经过的高压元器件是(     )

A.主接触器

B.预充接触器

C.预充电容

D.OBC

答案：ABC

- 慢充时，为了增加动力蓄电池使用寿命和安全性，建议(     )。

A. 停车后即充电，避免电量耗尽后才充电。

B. 在环境温度0-40℃下充电。

C. 气温在零度以下时，为缩短充电时间，请停车后⽴即充电。

D. 将动力蓄电池电量全部消耗完后充电。

答案：ABC

- 为防充电系统故障，请注意以下哪点(     )。

A. 避免充电插头遭受碰撞

B. 避免充电线缆受到挤压

C. 不要拉扯或缠绕充电线缆

D. 不要将充电线缆靠近加热器或其他热源

答案：ABCD

- 为了避免损坏动力蓄电池，正确的要求有 (     )。

A. 请勿将车辆在45℃高温环境下放置超过1天，要及时将车辆放置到阴凉环境中。

B. 请勿将车辆在-20℃低温环境下存放超过3天，要及时将车辆放置到温暖环境中。

C. 电池电量低于15%时，车辆不得停放超过14天，要及时为车辆充电。

D. 请勿将车辆上的动力蓄电池用作它途。

答案：ABCD

- 高压供电系统由动力蓄电池为(     )等高压部件提供能量。

A. 电机控制器

B. 电动压缩机

C. PTC加热器

D. 车载充电机

答案：ABC

- 动力蓄电池总成通常安装在车体下部，动力蓄电池的组成部件包括 (     )等部件。

A. 电池模组总成

B. 数据采集系统

C. 电池控制单元(BMS)

D. 动力蓄电池箱体

答案：ABCD

- 电池管理系统BMS(Battery Management System): 能够对(     )进行实时监控。

A. 动力蓄电池组总电压

B. 总电流

C. 每个测点温度

D. 电池单体的电压参数

答案：ABCD

- 电池管理系统BMS(Battery Management System)能进⾏故障诊断、短路保护、漏电监测、报警显示、充放电模式选择(     )等。

A. SOC(剩余电量比)计算

B. 放电电压控制

C. 充电电压控制

D. 充放电模式选择

答案：AD

- 动力蓄电池外接充电系统包含(     )。

A. 直流快充充电系统

B. 直流慢充充电系统

C. 交流慢充充电系统

D. 交流快充充电系统

答案：AC

- 通常新能源汽车高压分配系统将动力蓄电池总成输送的电能分配给(     )。

A. 电机控制器

B. 空调压缩机

C. PTC加热器

D.车载充电机

答案：ABC

- 通常新能源汽车在行驶时，电流从动力蓄电池依次经过(     )电机控制器内部直连或通过高压电缆给驱动电机供电。

A. 直流母线

B. 高压分配器

C. 高压直流电缆

D. 电机控制器

答案：ABCD

- 通常新能源汽车的电驱系统总成采用集成的三合⼀系统，由(     )组成。

A. 电机

B. 减速器

C. 电机控制器

D. 高压配电盒

答案：ABC

- 新能源汽车充电系统根据所处位置可分为(     )。

A. 外接充电系统

B. 交流充电系统

C. 直流充电系统

D. 内部充电系统

答案：AD

- 当充电枪连接到整车直流充电插座，直流充电设备向BMS发送充电唤醒信号，BMS开始⼯作并进行自检，若自检无异常，同时BMS接收到充电连接确认信号以及充电报文，BMS发出指令闭合(     )开始充电。

A. 快充继电器

B. 主负继电器

C. 主正继电器

D. 预充继电器

答案：AB

- 通常新能源汽车的三合⼀充电系统:由 (     )等部件深度集成。

A. OBC

B. DCDC

C. PDU

D. BMS

答案：ABC

- 慢充(交流充电)在 VCU被OBC唤醒，当接受到OBC发出的交流充电连接确认信号(CC、CP)、BMS发出的高压互锁状态为闭合、SOC＜100%以及车辆EPB或P档锁⽌时，向BMS发送充电允许信号，然后BMS发出指令闭合(     )，开始充电。

A. 快充继电器

B. 主负继电器

C. 主正继电器

D. 预充继电器

答案：BC

- 车载多媒体信息娱乐系统主要由车载基础终端总成、前中控显⽰屏总成、扬声器、麦克风、(     )、方向盘上与此系统相关的开关按键和各个接口等零部件组成。

A. GPS天线

B. 收音天线

C. 蓝牙天线

D. 前部天线

答案：ABC

- 车载多媒体信息娱乐系统主要实现手机映射、收音、USB音频和视频播放、整车设置、 语音控制功能需求、倒车视频/动态倒车辅助线/全景视频/倒车雷达图标显示、空调信息显示及设置(     )等功能。

A. 时钟显⽰

B. 蓝牙电话

C. GPS导航

D. 信息显示

答案：ABCD

- 通常汽车的电动玻璃升降系统由(     )组成。

A. 玻璃升降控制开关

B. 玻璃升降器

C. 玻璃

D. 控制模块

答案：ABCD

- 通常汽车的电动玻璃升降系统具有多种操作方式：(     )。

A. 手动上升

B. 手动下降

C. 自动上升

D. 自动下降

答案：ABCD

- 通常汽车的电动玻璃升降系统是由(     )等组成。

A. 车窗

B. 车窗升降器机构

C. 电动机

D. BCM（车身控制单元）

答案：ABCD

- 刮水器/洗涤器能够实现(     )多种控制模式，通常汽车刮水器开关设在转向柱右侧的操纵杆上。

A. 高速

B. 低速

C. 间歇

D. 点动

答案：ABCD

- 前风窗玻璃洗涤系统由软管、喷嘴和(     )组成。

A. 洗涤液

B. 储液罐

C. 洗涤液泵/电机

D. 刮水器/洗涤开关

答案：ABCD

- 通常多数汽车的电动天窗基本结构主要由(     )等组成。

A. 滑动机构

B. 驱动机构

C. 控制系统

D. 天窗开关

答案：ABCD

- 通常多数汽车的电动天窗滑动机构主要由(     )等构成。

A. 导向块

B. 导向销

C. 连杆

D. 托架和前、后枕座

答案：ABCD

- 多数汽车的电动玻窗驱动机构主要由(     )等组成。

A. 电动机

B. 传动机构

C. 滑动螺杆

D. 驱动开关

答案：ABC

- 通常汽车车辆电动门锁主要由(     )等组成。

A. 电机

B. 微动开关

C. 壳体

D. 拉杆

答案：ABCD

- 通常车辆的除霜系统的主要组成部件有(     ) 。

A. 除霜开关

B. 左外后视镜加热器

C. 右外后视镜加热器

D. 后固定车窗加热器

答案：ABCD

- 网关在汽车上面的主要作用是: (     )。

A. 总线双向传输数据

B. 管理整个网络的节点

C. 整个网络的运行状态的诊断

D. 对不同网络进行调速

答案：ABCD

- 网关在汽车上面的主要优点 (     )。

A. 减少了控制电路导线的数量

B. 极大地降低了线束的重量

C. 控制装置的插头芯针数量更少

D. 提高了可靠性和耐用性

答案：ABCD

- 胎压监测系统TPMS通过安装在轮胎内的胎压传感器实时监控(     )。

A. 轮胎气压

B. 温度参数

C. 转速

D. 车速

答案：AB

- 当轮胎发生(     )等异常状态时，TPMS 接收单元发送报警信号给仪表进⾏报警提醒，使驾驶人员可以及时有效的处理异常状况，降低危险发生的概率。

A. 高压

B. 低压

C. 高温

D. 低温

答案：ABCD

- 电动汽车的启动功能是指车辆从其他电源档位(     )⾄READY档的过程，也可称上高压电。

A. OFF档

B. ACC档

C. ON档

D. IG档

答案：ABC

- 新能源汽车能量回收强度等级可进行设置，多数分为(     )。

A. 低（弱）

B. 中（标准）

C. 高（强）

D. 取消

答案：ABC

- 盘式制动系统由下列部件组成：制动钳和制动衬块支架、制动钳浮动销、(     )。

A. 制动衬块

B. 制动衬块导向片

C. 制动盘

D. 制动钳

答案：ABCD

- 制动钳壳体出现上述哪几种状况需要更换(     )。

A. 开裂

B. 严重磨损

C. 损坏

D. 漏液

答案：ABC

- 检查制动钳浮动销如果存在 (     )，则需要更换制动钳和防尘罩密封圈。

A. 卡滞

B. 卡死

C. 护套开裂或破损

D. 护套缺失

答案：ABCD

- 检查制动盘摩擦面出现下述(     )情况，则制动盘需要表面修整或更换。

A. 严重锈蚀和/或点蚀

B. 轻微的表面锈蚀

C. 开裂和/或灼斑

D. 严重变色发蓝

答案：ABCD

- 制动控制模块总成可用作电子稳定控制单元，例如执行(     )。

A. 防抱死制动控制

B. 牵引力控制

C. 稳定性控制功能

D. 再生制动

答案：ABC

- 电动助力转向系统主要由转向控制单元(     )等组成。

A. 扭矩传感器

B. 车速传感器

C. 转向电机

D. 减速机构

答案：ABCD

- 自动空调系统的设计不论车辆外部天⽓状况如何都可以给乘客室提供舒适的乘坐环境，系统由下列主要部件(     )。

A. 制冷系统

B. 制热系统

C. 空气分配系统

D. 模式/温度控制系统

答案：ABCD

- 通常车辆的自动紧急制动系统(AEB)有以下子功能(     )。

A. 制动预填充

B. 安全距离报警

C. 紧急制动辅助

D. 自动紧急制动

答案：ABCD

- 某些车型在一些情况下，AEB功能会被抑制激活，抑制激活条件如下(     )。

A. 驾驶员主动转向

B. 系统异常

C. 驾驶员安全带未系

D. 主驾驶车门开启

答案：ABCD

- 动力蓄电池包内部的高压继电器包含(     )。

A. 快充继电器

B. 主负继电器

C. 主正继电器

D. 预充继电器

答案：ABCD

- 目前新能源乘用车驱动电机主要类型有（     ）。

A.交流异步电机

B.永磁同步电机

C.开关磁阻电机

D.直流无刷电机

答案：AB

- 目前只有在商用车中的才会出现的高压部件有（     ）。

A.超级电容

B.空气压缩机

C.转向电动液压泵

D.缓速器

答案：ABC

- 目前动力蓄电池的热管理系统中冷却的方式主要有（     ）。

A.自然风冷

B.强制风冷

C.间接液冷

D.直接液冷

答案：BCD

- 新能源汽车高压上电，即进入“ready”或“ok”状态的条件至少有（    ）。

A.低压电源电压正常

B.系统无绝缘故障

C.收到制动开关触发信号

D.档位在空档或P档信号

答案：ABCD

- 建立职业道德规范用于（ ）。

A.强化人们的法治观念

B.规范从业人员的职业行为

C.调整职业生活中发生的各种关系

D.确保职业活动正常进行

答案：BCD

- 在内容方面，职业道德必须鲜明地表达（  ）方面的道德准则。

A.职业义务

B.职业责任

C.职业行为

D.职业生涯

答案：ABC

- （   ）是职业道德的具体表现形式。

A.法律

B.守则

C.公约

D.标准

答案：BC

- 职业道德具有以下特点（  ）。

A.适用范围的有限性

B.发展历史的继承性

C.表达形式的多样性

D.贯彻执行的纪律性

答案：ABCD

- 职业道德是社会道德体系的重要组成部分， 它既具有社会道德的一般作用， 又具有自身的特殊作用，具体表现为（   ）。

A.有助于调节从业人员内部以及从业人员与服务对象间的关系

B.有助于维护和提高本行业的信誉

C.有助于促进本行业的发展

D.有助于提高全社会的道德水平

答案：ABCD

- 我国机动车维修职业的社会责任主要是（   ）。

A.恢复机动车技术性能

B.保证安全生产

C.充分发挥机动车的效能和降低运行消耗

D.为汽车行业发展作贡献

答案：ABC

- 每一位机动车维修从业人员都要自觉遵守以爱岗敬业、（   ）为主要内容的职业道德，为机动车维修业的发展作出奉献。

A.诚实守信

B.办事公道

C.服务群众

D.奉献社会

答案：ABCD

- 《公民道德建设实施纲要》把“（  ）”作为公民职业道德建设的重要内容。

A.服务群众

B.公平竞争

C.爱岗敬业

D.奉献社会

答案：AD

- 机动车维修从业人员的职业道德义务，主要体现为从业人员内心推动行业发展进步的（  ）。

A.责任感

B.荣誉感

C.使命感

D.自豪感

答案：BD

- 职业尊严与（   ）有密切关系。

A.职业义务

B.职业责任

C.职业纪律

D.职业道德

答案：ABCD

- 机动车维修的社会责任具体讲就是对（  ）负责。

A.机动车技术状况

B.托修方

C.维修质量

D.本企业员工

答案：AB

- 机动车维修职业道德的主要内容包括爱岗敬业、诚实守信、（ ）。

A.办事公道

B.服务群众

C.不怕困难

D.奉献社会

答案：ABD

- 《全国汽车维修行业行为规范公约》要求“守法经营，接受监督”包括自觉接受（     ）。

A.行政监督

B.舆论监督

C.社会监督

D.同行监督

答案：ABC

- 《全国汽车维修行业行为规范公约》中“科技兴业，开拓创新”提出“积极推广应用机动车维修（  ）。

A.新技术

B.新工艺

C.新材料

D.新设备

答案：ABCD

- 失信的危害包括（  ）。

A.破坏了企业正常经营，败坏了企业的声誉，引发信任危机	。

B.严重影响社会的投资和消费，企业会失去今后的市场。

C.严重干扰了正常信用体系的建立。

D.造成社会风气的败坏和道德水平的滑坡。

答案：ABCD

- 《公民道德建设实施纲要》提出公民道德建设要引导人们正确处理（  ）等关系

A.人与社会

B.竞争与协作

C.先富与共富

D.经济效益与社会效益

答案：ABCD

- 我们所要维护的个人正当利益，应该（   ）。

A.明确个人正当利益是客观存在的事实

B.明确个人利益的获得必须是通过正当途径

C.个人正当利益应当不损害社会利益

D.个人正当利益应当不损害他人正当利益

答案：ABCD

- 车辆不能充电的原因有（  ）。

A.充电桩故障

B.车辆控制单元没有工作

C.充电接口故障

D.T-BOX不工作

答案：ABC

- 电机过热故障原因有（  ）。

A.电池内部线路虚接

B.电机负荷过大

C.电机接口故障

D.电机冷却水泵不转

答案：BD

- 电机异响故障原因包括（  ）。

A.电机内部线路虚接

B.相电流不平衡

C.转子动不平衡

D.温度传感器故障

答案：BC

- 电机控制器工作条件有（  ）。

A.高压电源输入正常

B.低压12V电源供电正常

C.电容放电情况正常

D.与整车控制器通信正常

答案：ABD

- 通常纯电动汽车整车限功率的可能原因是（  ）。

A.电池管理器CAN线故障

B.动力蓄电池包SOC低

C.严重漏电

D. 电池过热

答案：BD

- 接触器不吸合的原因的可能是（  ）。

A.电源线断路

B.控制线断路

C.线圈损坏

D.主触点烧结

答案：ABC

- 诊断仪无法与整车通讯，可能原因是（  ）。

A.OBD诊断接口电源断路

B.适配器未配对成功

C.仪表电源断路

D.网关电源断路

答案：ABD

- 动力蓄电池故障灯点亮的原因可能是	（  ）。

A.电机控制器低压电源短路

B.电池信息采集器CAN线断路

C.电池包负极接触器电源线断路

D.绝缘监测发现故障

答案：BCD

- 关于电动机驱动系统的特点，说法正确的是(     )。

A.需要有较大的启动转矩。

B.有较窄的恒功率范围。

C.具有良好的调速特性。

D.再生制动时能量回收率高。

答案：ACD

- 关于高压线束绝缘检测，说法正确的是(     )。

A.使用绝缘电阻测试仪测量时，需要根据整车的电压平台选择量程。

B.使用绝缘电阻测试测量时，需要配戴个人安全防护用品。

C.测量时，高压电控端高压线束不能连接。

D.部分关键线束需要从整车拆解下来单独检测。

答案 ABCD

- 根据GB/T31484-2015蓄电池包通常包括（   ）。

A.蓄电池模块

B.蓄电池管理模块（不包含BCU）

C.蓄电池箱

D.相应附件

答案：ABCD

- 关于造成蓄电池自放电的原因说法正确的是（    ）。

- 电解液不纯，含有杂质

- 外部溢出电解液过多

- 极柱烧蚀或烧毁

- 极板活性物质脱落

答案：ABD

- 造成铅酸蓄电池极板硫化主要原因有（    ）。

- 长期供电不足

- 电解液液面过低

- 电解液密度过高

- 极板短路

答案：ABC

- 蓄电池外部故障通常分为（    ）。

- 外壳破裂

- 极板短路

- 封口料破裂

- 极柱烧蚀或烧毁

答案：ACD

- 纯电动汽车对动力蓄电池性能的要求包括（    ）。

- 电池单体的一致性要相同

- 倍率充放电性能要好

- 充放电寿命要长

- 环境温度适应性好

答案：ABCD

- 关于预充电阻与预充继电器，下列说法正确的是（    ）。

- BMS控制预充继电器闭合或断开

- 上电模式初期用高压、小电流给各控制器电容充电

- 电容两端电压接近电池总电压时（差值5V），认为予充结束，闭合总正极继电器。

- 充电模式初期，给各单体电芯进行预充电，确定单体电芯无短路后闭合总正极继电器。

答案：ABCD

- 关于动力蓄电池充电保温，下列说法正确的是（   ）。

- 充电保温只发生在车载充电完成后

- 保温策略通常以保温2小时为唯一截止条件

- 保温过程中：电池温度 上升至≥规定值时，电池进入静置状态

- 保温过程中，如果电池温差超过规定值，电池进入静置状态直至温差低于10 ℃再次启动加热。

答案：ABCD

- 汽车空调压缩机的开启工作条件有（   ）。

- 室外温度传感器

- 蒸发箱表面温度传感器

- 空调压力传感器

A/C请求信号答案：ABCD

- 导致汽车空调压缩机的停止工作条件有（   ）。

- 蒸发箱表面温度传感器

- 阳光负载传感器

- 空调压力传感器

- A/C开关关闭

答案：ACD

- 关于热泵式暖风系统的特点说法正确的是（    ）。

- 高压直流电供能

- 耗能较大

- 低温区加热性差

- 较为省电

答案：AD

- 对动力蓄电池进行温度监测的主要目的是（  ）。

- 防止电芯过热导致燃烧

- 低温充电前加热判断

- 计算SOC

- 得到当前电池充放电状态

答案：AB

- 新能源汽车动力蓄电池预充电控制的意义（    ）。

- 控制上电浪涌电流

- 防止烧坏继电器触点

- 控制电容

- 保护电池

答案：ABC

- 直流快充时，动力蓄电池具备上电状态的条件有（   ）。

- BMS常电供电正常

- 充电唤醒信号正常

- 动力蓄电池温度高于规定值

- 动力蓄电池软件版本与充电桩的软件版本匹配

答案：ABCD

- 交流慢充时，动力蓄电池具备上电状态的条件有（      ）。

- BMS常电供电正常

- 充电唤醒信号正常

- 动力蓄电池温度高于规定值

- 高压线束连接正常

答案：ABCD

- 新能源汽车在上电过程中，动力蓄电池要上电外部必须满足（    ）。

- BMS常电供电正常

- ON信号正常

- VCU唤醒信号正常

- 高压线束连接正常

答案：ABCD

- 新能源汽车在上电过程中，动力蓄电池要上电内部必须满足（   ）。

- 储备电量大于规定值

- 电池电芯温度差小于规定值

- 绝缘性能正常

- 电池检测系统工作正常

答案：ABCD

- 动力蓄电池机械防护要求有（   ）。

- 防尘

- 防水

- 防震动

- 防松动

答案：ABCD

- 作为一名新能源汽车维修技师应拥有如下专业能力（    ）。

- 对发动机/增程器进行检测与维修；

- 动力蓄电池的检测与维修。

- 电驱动系统及线路性能、技术状况检测与维修；

- 悬架系统的检测与维修。

答案：ABCD

- 新能源汽车低压电气系统中电源系统包括但不限于（   ）。

- 低压蓄电池

- 发电机

- DC/DC

- 连接线束

答案：ABCD

- 目前自动驾驶车辆定位技术可分为（    ）等。

A. 卫星定位

B. 惯性导航定位

C. 地图匹配定位

D. 组合定位

答案：ABCD

- 北斗卫星导航定位系统致力于向全球用户提供高质量的定位.导航和授时服务，其建设与发展则遵循的原则有（   ）。

A. 兼容性

B. 开放性

C. 自主性

D. 盈利性

答案：ABC

- 智能座舱包括(    )。

A. 驾驶信息显示系统   B. 车载信息娱乐系统

C. HUD抬头显示        D. 智能逃逸

答案：ABC

- 前车防撞预警系统的工作过程主要有（    ）。

A. 前方车辆识别

B. 前方车距检测

C. 建立安全车距预警

D．自动减速

答案：ABC

- 车道偏离预警系统主要包括（    ）。

A．摄像头

B．定位系统

C．控制单元

D．报警器

答案：ACD

- 盲区监测系统一般由（    ）等组成。

A．雷达

B．定位系统

C．预警显示单元

D．控制单元

答案：ACD

- 自动泊车辅助系统的运行过程包含（    ）。

A．激活系统

B．车位检测

C．路径计算

D．路径跟踪

答案：ABCD

- 从实际应用中看，评价纯电动汽车动力蓄电池的性能好坏的指标正确的是（    ）。

- 体积能量密度

- 循环使用寿命

- 体积功率密度

充电速率答案：ABCD

- 关于电动汽车对电动机的基本要求，说法正确的是（    ）。

- 电动机要具有体积小、质量轻的特点。

- 电动机要具有更好的可靠性、抗振性和抗干扰性。

- 电动机的响应性能要好。

- 电动机的工作范围要窄。

答案：ABC

- 关于插电式混合动力说法正确的是（    ）。

- 可以利用夜间低谷电进行充电，改善电厂机组效率，节约能源。

- 主要依靠发动机进行行驶，对动力蓄电池要求不高。

- 能够减少温室气体及有害物质的排放。

- 可以利用外部电网对车载电池组充电。

答案：ACD

- CAN总线与一般通讯总线相比，它的数据通讯具有突出的可靠性、实时性和灵活性，其主要特征包括（    ）。

- 性价比相对较高。

- 是拥有国际标准的现场总线之一。

- 多主方式工作。

- 采用短帧结构，传输时间短，受干扰概率低。

答案：ACD

- 电池的抗滥用能力是指电池对非正常使用情况的容忍程度，非正常使用情况包括（    ）。

- 短路、过充电、过放电、

- 机械振动、撞击、

- 挤压及遭受高温

- 经常使用快充

答案：ABC

- 电子转向助力系统的功能，描述正确的是（     ）。

A.	基本助力功能

B.	主动回正控制

C.	自动驾驶功能

D.	ADAS/APA

答案：ABD

- EPS系统维修，描述正确的是（    ）。

A.	拆卸转向系统相关部件后，需要进行定位

B.	转向角度零位错误，不影响车辆行驶

C.	安装转向机时，要注意角度对中

D.	拆卸转向系统相关部件后，需要进行转角零位标定

答案：ACD

- 在电气隔离方面，描述正确的是（  ）。

A.	高压回路采用车身回路

B.	高压回路与12V回路共用正电回路

C.	高压电路是完全独立的正负极回路

D.	电气隔离是一种车辆安全设计策略

答案：CD

- 不属于车辆高压安全设计措施的是（    ）。

A.	高压互锁

B.	紧急断电开关

C.	高压母线设计很粗，便于拆卸

D.	插头布置在容易拆卸的地方

答案：CD

- 进行ADAS系统标定时，错误的操作有（  ）。

A.	为了保证电量，应保持发动机怠速运行或车辆处于高压上电状态

B.	在平整的地面进行标定

C.	标定工具上的激光发射器不需要始终开启

D.	车内只能坐驾驶员一人

答案：AD

- 关于EPS系统维修，描述正确的是（  ）。

A.	拆卸转向系统相关部件后，需要进行定位

B.	转向角度零位错误，不影响车辆行驶

C.	安装转向机时，要注意角度对中

D.	拆卸转向系统相关部件后，需要进行转角零位标定

答案：ACD

- 属于转向机总成组成部件的有（  ）。

A.	转角扭矩传感器

B.	偏航率传感器

C.	EPS模块

D.	助力电机

答案：ACD

- 高压下电后需要验电，需要验证(     )。

A.动力蓄电池端

B.电控端电压

C.负载端电压

D.充电接口端

答案：AC

- 对于新能源汽车充、放电控制,其控制功能主要有（   ）。

A.交直流转换,双向充放电控制功能

B.自动识别单相、三相相序

C.根据充电设备识别充电功率

D.根据充电电流制充电方式

答案：ABCD

- 在车辆主动泄放回路中,当车辆出现以下（ ）状态时进行主动泄放,保证人员安全。

A.车辆发生较大碰撞

B.高压回路中某处接插件存在拔开状态

C含有高压的高压电控产品存在开盖情况

D.驱动电机不转

答案：ABC

- 驱动电机系统传感器的工作信息,表述正确的是（    ）。

A.电流传感器,用以检测电机工作的实际电流(包括母线电流,三相交流电流)

B.电压传感器:用以检测供给电机控制器工作的实际电压(包括动力电池电压,12V蓄电池电压)

C.温度传感器:用以检测电机控制系统的工作温度(包括1GBT模块温度,电机控制器板载温度)

D.旋变传感器主要监测电机转子的转速和转子的位置,并反馈给整车

答案：ACD

- 电动汽车整车热管理包括（   ）。

A.空调热管理

B.电池热管理

C.电机及驱动控制器热管理

D.底盘热管理

答案：ABC

- 不属于电机控制器作用的是（     ）

A.	监测互锁回路

B.	直流和交流之间的逆变

C.	接受电机旋变及温度信号

D.	控制电机的能量回收

答案：AD